Mintavételes rendszerek.

Mintavételezés

A digitális számítógépek irányítástechnikai felhasználsának két fő területe van:

a. Digitális szimuláció, amikor az irányítási rendszert számítógépen modellezik

b. Digitális irányítás, amikor az irányítás szerves része a számítógép, vagy annak egyes feladatait átveszi.

A digitális adatfeldolgozó rendszerekben a jeleket mintavételezzük, majd digitalizáljuk. Eredményül diszkrét jelet kapunk, amelyek amplitúdóban és időben kvantáltak. Ezt a folyamatot a 4.1. ábra szemlélteti. Az analóg jelektől eltérően, az így előállított jeleknek csak diszkrét időpillanatban vannak értékei, amelyek szintén diszkrétek. A folyamat eredményeképpen  amplitúdó modulált impulzus sorozat jött létre, amelyben az állandó ti szélességű impulzusok amplitúdója, illetve az impulzusok területe arányos a folytonos jel amplitúdójával. A közelítés annál pontosabb, minél kisebb a mintavételi periódus idő.

4.1: ábra: Diszkretizálás időben és amplitúdóban.

Az amplitúdó felfelé vagy lefelé van kerekítve az amplitúdó kvantálás eredményeképpen. A mintavételezés általában állandó To mintavételi periódus idővel történik. A digitalizált jel a mikroprocesszor bemeneti adata lesz, amely a kimenő jelet a programozott jelfeldolgozó algoritmusnak megfelelően állítja elő. Ha a beavatkozó szerv analóg jelet igényel, a kimeneti jelet D/A átalakító és tartó eszköz segítségével visszaalakíthatjuk analóg jellé. A bemeneti és kimeneti mintavételezés nem szinkron történik, közöttük Tr időintervallum telik el. A Tr időintervallum egyrészt a konverziós időből, és a jelfeldolgozási időből tevődik össze. A mintavételes jelfeldolgozás folyamatábrája a következő ábrán látható. Tr elhanyagolható, ha sokkal kisebb, mint a beavatkozó szervek, érzékelők, és a folyamat időállandói. Ugyanilyen megfontolásból, 16 bites vagy nagyobb szóhosszúságú processzor és 10 bitesnél nagyobb felbontású A/D konverterek esetén, a diszkrét idejű jel a vizsgálatokhoz első közelítésben folytonos jelszintűnek tekinthető.

4. 2 ábra: Digitális jelfeldolgozás blokkvázlata.

4.3. ábra: fizikai és matematikai mintavételezés

Az impulzusok szélessége a mintavételi lépésközhöz képest kicsi. Ezért nagyobb hiba nélkül helyettesíthetjük a mintavételezett impulzusokat azonos területű Dirac impulzusokkal. Ezáltal az idealizált matematikai mintavételezéshez jutunk, ami a mintavételes rendszerek tárgyalását lényegesen leegyszerűsíti. Figyelembe kell venni, hogy a mintavételezés információvesztést jelent, mivel csak a mintavételi pontokban ismert a jel értéke. Az y(t) és yd (t) jelek közötti kapcsolat nem kölcsönösen egyértelmű. Az információ vesztés csökken a mintavételi frekvencia növelésével.

## Tartás

A digitális szabályozók kimenete diszkrét idejű jel, amelyet folytonos idejűvé kell alakítani. Ezt a D/A átalakító végzi. E folyamat két részre osztható: dekódolásra és tartásra. A dekódolás folyamán a diszkrét idejű digitális jelből analóg impulzusok lesznek. Az analóg impulzus sorozatból a tartó áramkör folytonos idejű jelet állít elő. Többféle tartóáramkör lehetséges, attól függően, hogy a megelőző n darab diszkrét idejű értékből milyen extrapolációval történik a kimenő jel előállítása.

Zérusrendű tartó áramkör a legegyszerűbb. Az nTs és (n+1)Ts időpontok között ekkor y(nTs) állandó érték a kimenet.

Ez lépcsős görbét jelent. A zérusrendű tartószerv átviteli függvénye:

WHs=1−e−sTss

Az első rendű tartó áramkör az nTs és (n+1)Ts időpontok között az  y(nTs) és y((n-1)Ts)	értékekből képez egyenest. A másodrendű tartók az extrapolációt parabola segítségével végzi. Gyakorlatban a zérusrendű tartónak a jelentősége a legnagyobb.

A mintavételezett jelek matematikai leírása

Az időtartományban a mintavételezett jeleket Dirac impulzusokból álló sorozatként ihatjuk le:

ydt=y nTs=y0 δt+y Ts δt−Ts+y 2Tsδt−2Ts+...

A mintavételezett jelek leírása a frekvencia tartományban a Laplace transzformáció segítségével lehetséges. A mintavételezett jelsorozat Laplace transzformáltja az eltolási tétel felhasználásával:

Yds=y0+yTse−sTs+y2Tse−2sTs+...

A z=esTs jelölést bevezetve kapjuk a diszkrét idejű jel z transzformáltját, vagy diszkrét Laplace transzformáltját:

Ydz=Zydt=n=0∞ynTsz−n

A z változót késleltetési, vagy eltolási operátornak is tekinthetjük, ahol a z-k együtthatóval való szorzás azt jelzi, hányadik a jel a mintavételezett jelsorozatban. Ha egy jelsorozatot z-vel szorzunk, a művelet eredményeképpen a jelsorozat időben negatív irányban tolódik el. Ugyanígy, a z-1-el történő szorzás időben késleltetést jelent.

E felfogás szerint a transzformáció más megközelítéssel is bevezethető.

Egy x=x[k] diszkrét idejű jelsorozat X(z)=Z{x[k]} diszkrét idejű Laplace transzformáltja, más néven z transzformáltja a következő:

X(z)=k=0∞xkz−k=x0+x1z−1+x2z−2+...

A z változó dimenzió nélküli mennyiség, vagy néha radián mértékegységben adják meg, mint a diszkrét idejű körfrekvenciát.

A jeleket belépő jeleknek tekintjük, azaz Z−1X(z)=0 ha k < 0.

Az inverz z transzformációelvileg az inverziós integrállal hajtható végre:

Z−1X(z)=12πjz=r1X(z)zk−1dz,

k egész szám.

Az inverziós integrál kiértékelése azonban általában nehéz, így más módszereket használunk, hasonlóan az inverz Laplace transzformációhoz.

A z transzformáció tulajdonságai és az inverz z transzformációs módszerek

1.2. Az impulzusok és az egységugrás transzformáltjai.

A DI egységimpulzus z transzformáltja.

A  diszkrét idejű egységimpulzus ([0] = 1, [k] = 0 egyébként) z transzformáltja a definicióból következik:

Z{[k]} = 1.	(9.)

Hasonlóan látható be, hogy:

Z{[k-r]} = z-r	(10.)

Ebből következik, hogy a véges hosszúságú belépő DI jel z transzformáltja a z-1 változó polinomja:

xk=c0δk+c1δk−1+c2δk−2+...+cLδk−LX(z)=c0+c1z−1+c2z−2+...+cLz−L	(11.)

Ez kifejezhető a z két polinomjának hányadosaként:

X(z)=c0zL+c1zL−1+c2zL−2+...+cLzL	(12.)

A DI egységugrás transzformáltja.

A definiciós képletbe helyettesítve:

Zεk=k=0∞εkz−k=k=0∞z−1k	(13.)

A mértani sor konverges, ha z−1<1, azaz, ha z>1.A mértani sort másképpen felírva:

Zεk=11−z−1=zz−1	(14.)

A Laplace transzformáció definiciójából következik, hogy az f[k]=1, vagy a g[k]=2-[k] DI jel transzformáltja megegyezik [k] transzformáltjával, vagyis F(z)=G(z)=z/(z-1).

Linearitás:

Mind a transzformáció, mind az inverz transzformáció lineáris:

ZC1x1k+C2x2k=C1Zx1k+C2Zx2k	(15.)

Z−1C1x1z+C2x2z=C1Z−1x1z+C2Z−1x2z	(16.)

Csillapítási tétel:

Bármely komplex q szám esetén:

Zqkxk=Xzq	(17.)

Ha q valós, és -1<q<+1, akkor  az x szorzótényezője az időtartományban exponenciális csillapítást jelent. Innen kapta a tétel a nevét. Az igazolás egyszerű, nem részletezzük.

A tétel alkalmazásaként kapjuk:

Zεk=zz−1⇒Zqkεk=zqzq−1	(18.)

Gyakori előfordulása miatt érdemes megjegyezni:

Zqkεk=zz−q

Késleltetett belépő jel transzformáltja.

Ha X(z)=Z{x[k]}, akkor

Zεk−rxk−r=z−1X(z)	(20.)

A tételt eltolási vagy késleltetési tételnek is nevezik.

Nem belépő jel késleltetése.

Ha X(z)=Z{x[k]}, akkor a késleltetett jel z transzformáltja:

Zxk−r=z−rXz+x−r+1z−1+x−r+2z−2+...+x−1	(21.)

A késleltetett jel z transzformáltját X(z) nem határozza meg, mert annak számításakor az

x[-1], x[-2],... értékeket nullának tekintettük, tehát ezeket külön-külön figyelembe kell vennünk.  Ha ezek értéke nulla, akkor az egyenlet a (20.) formára egyszerűsödik.

Speciálisan r=1 és r=2 esetén:

Zxk−1=z−1X(z)+x−1,Zxk−2=z−2Xz+x−2+x−1,	(22.)

Siettetett DI jel

Ha X(z)=Z{x[k]}, akkor az egy ütemmel siettetett (hátratolt) jel transzformáltja:

Zxk+1=zXz−x0z	(23.)

Az általánosítás több ütemre nem okoz nehézséget, itt nem foglalkozunk vele.

Belépő jelek konvolúciója:

A két belépő jel konvolúciójának z transzformáltja transzformáltjuk szorzata.

Zxk∗yk=X(z)Y(z)	(24.)

Inverz z transzformáció

Az X(z) z transzformáltnak  megfelelő diszkrét x[k] jelet  az X(z) inverz z transzformáltjának nevezzük. Az inverz z transzformáltat különféle módszerekkel határozhatjuk meg:

Résztörtekre bontással és z transzformációs táblázat segítségével

Polinom osztással

Differencia egyenlet megoldásra visszavezetve

Komplex inverziós integrállal.

A módszerekre a következőkben mutatunk példákat.

Résztörtekre bontás módszere

A jel z tartománybeli alakját parciális törtek összegére bontjuk, és az így nyert résztörteket táblázatból kikeressük. Az eredmény az egyes tagok összege lesz.

A törtet

kzz−z1,   kzz−z12,   kzz−αz−α2+b2 alakú résztörtekre bontjuk, és azokat táblázat

segítségével transzformáljuk az időtartományba.

Legyen

Yz=3z2z−0.4z−1

A parciális törtekre bontott alak:

3z2z−0.4z−1=Azz−0.4+Bzz−1

az A és B együtthatókat meg kell határozni.

3z2=Azz−1+Bzz−0.4

z=1 esetén B=5,

Z=0.4 értékkel pedig A=-2 adódik.

Yz=−2zz−0.4+5zz−1

Táblázatból visszakeresve a diszkrét jelet:

yn=5un−20.4n

yn=5,5,5,5,5...−2,−0.8,−0.32,−0.128,−0.0512...

yn=3,4.2,4.68,4.872,4.9488...

Polinom osztás

A módszer akor használható, ha a jelek egyoldalúak, vagyis csak pozitív vagy csak negatív időpontokban fellépő jelek. Ha a z transzformáltat polinomok hányadosaként írjuk fel, csökkenő kitevőkkel. A két polinomot elosztva az eredményt z végtelen soraként kapjuk, és a z együtthatói adják a diszkrét xkimpulzussorozat elemeit.

Példa:

Xz=10z+5z−1z−0.2

Ezt át kell alakítani z -1 hatványai szerinti polinomok hányadosává:

Xz=10z−1+5z−21−1.2z−1+0.2z−2

Az osztás eredménye:

10z−1+17z−2+18.4z−3+18.68z−41−1.2z−1+0.2z−2)10z−1+5z−210z−1−12z−2+2z−317z−2−2z−317z−2−20.4z−3+3.4z−418.4z−3−3.4z−418.4z−3−22.08z−4+3.68z−518.68z−4−3.68z−518.68z−4−22.416z−5+3.736z−6

Az osztás eredménye:

Xz=10z−1+17z−2+18.4z−3+18.68z−4...

Az Xz=k=0∞xkz−k

egyenlet alapján a diszkrét jelsorozat a következő:

x(0)=0

x(1)=10

x(2)=17

x(3)=18.4

x(4)=18.68

A módszerrel általában nem kapunk zárt formát az időfüggvényre. De a számítás tetszőleges pontosságig folytatható.

Osztással határozzuk meg a mintavételezett jelsorozatot:

Xz=Te−aTsz−e−aTs2

Ez átírható a következő formába:

Xz=Te−aTs−1z2−2e−aTs−1z+e−2aTs−2=Te−aTs−1z−21−2e−aTs−1z−1+e−2aTs−2z−2

Az osztás eredménye:

Xz=Te−aTsz−2+2Te−2aTs−2z−3+3Te−3aTs−3+...

Ay eredmény zárt formában is felírható:

Xk=kTe−kaTs

Inverz transzformáció differenciaegyenlet megoldással

A módszer előnye, hogy algoritmizálható. Legyen a z tartományban adott jel belépő függvény, és a következő egyenlettel adott:

xz=10z+5z−1z−0.2

Írjuk fel az alábbi alakban:

xz=10z+5z−1z−0.2uz;

Ahol az u(z) gerjesztés a Dirac delta z transzformáltja, mivel  Lδt=1.

Rendezzük át az egyenletet:

xz z2−1.2z+0.2=10z+5 uz,

Majd alakítsuk át a kifejezést differencia egyenletté:

xk+2−1.2xk+1+0.2xk=10uk+1+5uk

Mivel u[k] a diszkrét egység impulzus, u[k]=1, ha k=0, és u[k]=0, ka k?0.

Legyen k=-2. Ekkor az egyenlet:

x 0−1.2x −1+0.2x −2=10u −1+5u −2

A kezdeti értékek: x[-1]=x[-2]=0, mivel belépő jel, u[-1]=u[-2]=0, mivel egység impulzus.

Így a megoldás elsőtagja:

x[0]=0

Helyettesítsünk be k=-1-et.

x 1−1.2x 0+0.2x −1=10u 0+5u −1

A kezdeti értékek: x[0]=0, az elõbb már ezt meghatároztuk, x[-1]=0, u[0]=1, u[-1]=0,

A második tag:

X[1]=10

Helyettesítsünk be k=0-t. A következő megoldandó differencia egyenlet:

x 2−1.2x 1+0.2x 0=10u 1+5u 0

A kezdeti feltételek: x[0]=0, x[1]=10, u[0]=1, u[1]=0.

A harmadik tag:

X[2]=17

Helyettesítsünk be k=1-t. A következő megoldandó differencia egyenlet:

x 3−1.2x 2+0.2x 1=10u 2+5u 1

A kezdeti feltételek: x[0]=0, x[1]=10,x[2]= 17,  u[0]=1, u[1]=0.

A negyedik tag:

X[3]=18.4

A következő differencia egyenletekben az u[k] értékeire mindig 0-t kapunk. A számítások részletezésének mellőzésével az eredmények:

x[4]=18.68

x[5]=18.736

x[6]=18.742

x[7]=18. 7495

x[8]=18.7499…

Számításunk eredmény megegyezik a résztörtekre bontás és a polinomosztás módszerével kapott eredményekkel.

De ellenőrizhetjük számításainkat a kezdeti és a végérték tételekkel is:

limt→∞xt=limz→11−z−1xz=limz→11−z−110z+5z−1z−0,2=limz→11−z−110+5z−11−z−1z−0,2=18.75

limt→0xt=limz→∞xz=limz→∞10z+5z−1z−2=0

Oldjuk meg differencia egyenletté alakítással a következő visszatranszformálási feladatot is, amelynek végeredményét polinom osztással már közöltük. X(z) belépő függvény:

Xz=Te−aTzz−e−aTz2

Alakítsuk át differencia egyenletté:

xz z2−2e−αTsz+e−2αTs=Te−αTs

xn+2−2e−αTsxn+1 +e−2αTs xn=Te−αTsun

Legyen n=-2,

x0−2e−αTsx−1 +e−2αTs x−2=Te−αTsu−2

x[0]=0,

Legyen n=-1,

x1−2e−αTsx0 +e−2αTs x−1=Te−αTsu−1

x[1]=0,

Legyen n=0,

x2−2e−αTsx1 +e−2αTs x0=Te−αTsu0

x2=Te−αTs

Legyen n=1

x3−2e−αTsx2 +e−2αTs x1=Te−αTsu1

x3−2e−αTsTe−αTs+e−2αTs x1=Te−αTsu1

x3=2Te−2αTs

Legyen n=2

x4−2e−αTsx3 +e−2αTs x2=Te−αTsu2

x4−2e−αTs2Te−αTs+e−2αTs Te−αTs=Te−αTsu1

x4=3Te−3Ts…

A mintavételezett jelsorozat:

Te−αTs, 2Te−2αTs, 3Te−3αTs, 4Te−4αTs…, megegyezik az előbbi jelsorozattal, és zárt formában megadható eredmény adódik.

A folytonos idejű rendszerek diszkrét modellje

# Digitális szabályozókban folytonos és diszkrét idejű szakaszok vannak egymással összekötve. A szabályozó diszkrét, a folyamat folytonos jelekkel jellemezhető. A kétféle szakasz között A/D átalakítók végzik el a jelek illesztését. A szabályozórendszer vizsgálatához egységes modellt kell elkészíteni, ahol a teljes rendszert azonos típusú jelekkel működőnek tekintjük.

# A modellalkotáshoz lehetőségei:

# diszkrét idejű a szabályozó, folytonos idejű a szabályozott folyamat,

a diszkrét idejű szabályozót folytonos modellel helyettesítjük és folytonos idejű a szabályozott folyamat,

a diszkrét idejű szabályozóhoz diszkrét idejű folyamat modellt állítunk elő.

# A szabályozók tervezésekor a diszkrét modell előnyösebb, mert a ténylegesen megvalósított szabályozó diszkrét lesz.

A szabályozási kör vizsgálatakor célszerű a folytonos modell célszerűbb, mivel így a rendszer mintavételi pontok közötti viselkedése is megismerhető.

A folytonos és diszkrét idejű rendszerek közti összefüggést az s és a z tartomány között a z=esTs összefüggés írja le. Az összefüggés az s sík képzetes tengelyét,  (s=0) a z síkon egységsugarú körré képezi le, az alábbi ábra szerint.

A konvertálásra számos módszer létezik, közülük néhányat a következő rész ismertet. A módszerek egy része az azonos bemenő jelek hatására adott azonos válaszon alapul. Mind a folytonos, mind a diszkrét rendszer kimenő jeleinek azonosaknak kell lenni a mintavételi pillanatokban. Ide tartoznak az egység ugrás és egység sebesség invariáns módszerek. A módszerek egy másik csoportja pedig a szimulációs módszerekből származik. Ilyen például a bilineáris közelítés, mely a trapéz módszerből származik, vagy a differencia egyenlet módszer.

Egység ugrás invariáns módszer, vagy zérusrendű tartó módszer. A módszer által eredményezett diszkrét és az eredeti folytonos rendszer egység ugrásra adott válasza megegyezik a mintavételi pillanatokban. A szabályozott szakasz elé zérusrendű tartó áramkört mögé, pedig egy mintavételező áramkört tételezünk fel, így az eredményül kapott rendszer bemenete és kimenete egyaránt digitális lesz. A zérusrendű tartót és a mintavételezőt is bevonjuk a konverzióba. A konverziós egyenlet:

H(z)=(1−z−1)ZL−1H(s)s

az egyenletben a Z operátor a z transzformációt, L-1  pedig az inverz Laplace transzformációt jelenti. A módszert a szabályozott szakasz konvertálására használják. Nem megfelelő azonban a módszer a szabályozó diszkretizálására, mivel a zérusrendű tartó áramkör fázis késleltetést, valamint a frekvencia átvitelben torzítást okoz.

Egység sebesség invariáns módszer. Ha a bemeneti egységugrás jel helyett egység sebesség jelet használunk, az egység sebesség invariáns, vagy elsőrendű tartó módszerhez jutunk. A folytonos és a kapott diszkrét rendszer válasza ez esetben az egység sebesség jel esetén egyezik meg. A konverziós egyenlet a következő:

H(z)=(1−z−1)2Tsz−1ZL−1H(s)s2

A módszer elfogadható eredményt ad folytonos idejű szabályozók konvertálása esetén is.

Impulzus válasz invariancián alapuló átalakítás

E módszer esetén az ismert analóg szűrő súlyfüggvényéből - impulzus válasz, ha(t) - és ennek frekvencia függvényéből – Ha() - indulunk ki. Az IIR szűrő hd[n] impulzus válasza a mintavételi pontokban meg kell, hogy egyezzen a folytonos szűrő impulzus válasz függvényével:

hdn=hanT

T a diszkrét rendszer mintavételi periódusideje.

Az előzőek alapján felírható a diszkrét rendszer amplitúdó-frekvencia függvénye:

Hdejθ=1Tk=−∞∞Haω−2πkT

Ahol θ=ωT

11. ábra: Impulzus válasz invariancián alapuló módszer

A módszer problémája, hogy alkalmazhatósága a T mintavételi idő nagyságától függ, a frekvencia függvénynél előforduló átlapolás miatt (aliasing jelenség). Azaz, az időtartományban meglévő hasonlóság a frekvencia tartományban nem áll fenn kis mintavételi frekvenciák esetén.

Példa: Legyen az analóg szűrő átviteli függvénye:

Haω=Ajω−B

A Laplace transzformált:

Has=As−B

A súlyfüggvény táblázatból meghatározható:

hat=AeBtt≥00t<0

A diszkrét impulzus válasz:

hdn=hanT=AeBnTun

A z transzformált pedig:

Hdz=n=−∞∞hdnz−n=An=0∞eBTz−1n=A1−e−BTz−1

A rendszer blokkvázlata az alábbi:

12. ábra: a szűrő blokkvázlata.

Hasonlítsuk össze az analóg és a diszkrét átviteli függvényt:

Has=As−B  Hdz=A1−e−BTz−1

A Ha(s) függvénynek pólusa van az s =B helyen, amíg a Hd(z) diszkrét rendszer pólusa a z=eBT helyen található.

Ez alapján megfogalmazható a tervezési módszer általános szabálya:

Az analóg szűrő minden p=pk pólusát át kell konvertálni a z=zk=eskT pólusokká.

Általában az analóg szűrő az alábbi formában adott:

Has=k=1NAs−Bk

A tervezés során a diszkrét szűrőt az alábbi formában kapjuk:

Hdz=k=1NA1−e−BkTz−1

A stabil analóg szűrőből így konvertált diszkrét szűrő is stabil lesz minden esetben.

A differenciál egyenlet helyettesítése differencia egyenlettel

Az analóg szűrő az átviteli függvényével adott:

Has=i=0Nbisi1−i=1Maisi

Ebből felírható a rendszer differenciál egyenlete:

yat=i=0Nbidixatdti+i=1Maidiyatdti

Ezután közelítjük a rendszert a differencia egyenletével:

dyatdt|t=nT≈ yanT−yanT−TT=ydn−ydn−1T

Az yd[n] a diszkrét szűrő kimeneti jele.

A módszert általánosíthatjuk is:

yat → Yas

dyatdt →sYas

ydn → Ydz

ydn−ydn−1T →ydz−z−1ydzT=1−z−1TYdz

Így a diszkrét IIR szűrő átviteli függvénye az alábbi lesz:

Hdz=i=0Nbi1−z−1Ti1−i=1Mai1−z−1Ti

A módszer az s síkot a z síkra képezi le a 13. ábrának megfelelően. Az s sík origója ( s=0) megfelel a z sík 1 pontjának. Az s=j és s=-j pontok a z=0 pontba kerülnek. A7 s sík képzetes tengelye pedig megfelel a z síkon a 0.5 sugarú kör kerületének. Az s sík stabil régiója ( vonalkázott) a z síkon szintén stabil tartományba kerül, a kör belsejébe, tehát a diszkrét szűrő is stabil lesz, ha az analóg rendszer stabil volt.

A frekvencia tartománybeli viselkedés azonban nem lesz azonos. Ez akkor lenne azonos, ha a vonalkázott s tartomány leképezése az egységsugarú kör belsejére történne. Ehhez közel csak a kis frekvenciákhoz tartozó területekre igaz, ahol θ<π . Tehát a közelítés csak a mintavételi frekvenciánál jóval kisebb frekvenciákra lesz megfelelő.

13. ábra: sz leképezés.

A derivált közelítésének bemutatott módszerét ”backward difference” módszernek nevezik:

dyatdt|t=nT≈ yanT−yanT−TT

Egy másik lehetőség a „”forward difference” módszer:

dyatdt|t=nT≈ yanT+T−yanTT

Ez alapján az s  és z változók közötti összefüggés:

s=z−1T  és z=1+sT

Ez esetben az s tartomány képzetes tengelye függőleges egyenesbe képződik le a z síkon, amint a 14. ábra mutatja. Ezért a frekvencia tartománybeli viselkedés ezúttal is csak kis frekvenciákon lesz hasonló.

E tulajdonsága miatt a módszert csak néhány speciális alkalmazás esetén használják, melyekre nem térünk ki ( pl. kapcsolt kapacitású szűrők).

14. ábra: s-z leképezés z= 1+sT esetén.

Transzformáció bilineáris transzformációval

A leggyakrabban alkalmazott a folytonos szűrőt kiindulásként használó módszerek közül.

Az s-z leképezés az alábbi képlet szerint történik:

s=2T1−z−11+z−1, illetve

z=2+sT2−sT

A leképezés a 15. ábra szerint történik.

A módszer az s sík képzetes tengelyét az egység sugarú kör kerületére képezi le, az s=0 pont a z=1 pontba kerül. Az s=+j és s=-j pontok egyaránt a z=-1 pontba képződnek le. Az s tartomány negatív valós része az egység sugarú kör belsejének felel meg. Ily módon mindig stabil diszkrét rendszert kapunk, ha a kiindulási analóg rendszer stabil.

15. ábra: s-z leképezés bilineáris transzformáció esetén.

Példa:

Legyen a folytonos rendszer átviteli függvénye:

Has=As+A

Írjuk fel a diszkrét rendszert a bilineáris transzformációval:

Hdz=A2T1−z−11+z−1+A=AT1+z−1AT+2+AT−2z−1

A frekvencia függvények A=1000 és T=0.001esetén a 16. ábrán láthatók.

16. ábra: a bilineáris transzformációval kapott frekvencia függvények.

Az ábrán látható, hogy kétféle frekvencia szerepel: a, az analóg rendszer és d, a diszkrét rendszer frekvenciája.

fa=ωa2π

fd=ωd2π, illetve ωd=θT

Egyik fő tulajdonsága a bilineáris leképezésnek, hogy az analóg rendszer teljes frekvenciáját −∞≤ωa≤+∞ leképezi a diszkrét rendszer alap intervallumára −π≤θ≤+π.

Az a=0 pont megfelel a =0 pontnak, az a=+ pontot áttranszformálja a = pontba, míg az a=- pontot a =- pontba képezi le.

Az analóg és diszkrétfrekvenciák között az alábbi összefüggés vezethető le:

s=2T1−z−11+z−1

s=j és z=ejθ, θ=ωTösszefüggések figyelembe vételével:

jωa=2T1−e−jθ1+e−jθ

ωd=2TarctanωaT2

Azaz, a két frekvencia között az összefüggés nem lineáris, amint az a 17. ábrán látható. A jelenség a frekvencia „warping”, eltérés. Pozitív következménye, hogy a transzformáció sohasem okoz frekvencia átlapolást, az aliazing jelenség nem fordul elő. Viszont a tervezés folyamán a frekvencia karakterisztika specifikációjánál ezt figyelembe kell venni és a diszkrét szűrő frekvenciamenetét módosítani kell. E folyamatot ábrázolja a 18. ábra.

17. ábra: Az analóg és diszkrét frekvenciák közötti összefüggés bilineáris transzformáció esetén.

18. ábra: a frekvancia torzulás „warping” bilineáris transzformáció esetén.

19. ábra: A diszkrét szűrő frekvencia karakterisztikája bilineáris transzformáció esetén.

Diszkrét idejű rendszerek átviteli függvénye

A diszkrét idejű átviteli függvény felírásához iduljunk ki egy egyszerű átviteli tagból, amely az n-ik  kimeneti jelet két egymás utáni bemenő jelből, az n-ik és n-1-ik mitavételi értékből átlagolással állítja elő:

yn=xn+xn−12.

Írjuk fel a z transzformáltat:

Yz=Xz+z−1Xz2=1+z−12Xz.

A diszkrét idejű processzor átviteli függvényét kapjuk, ha a kimenő jel és a bemenő jel hányadosát képezzük:

Wz=YzXz=1+z−12

Az átviteli függvényt átírva z pozitív hatványaival, a következő kifejezést kapjuk:

Wz=z+12z

A W (z) átviteli függvény rendszerjellemző, megadja, hogyan állítja elő a diszkrét processzor a kimenő jelsorozatot a bemenő jelsorozatból. Ha adott az átviteli függvény, a bemenő jelsorozatból előállítható a kimenő jelsorozat:

Yz=WzXz

Ha a bemenő jel a mintavételezett egység impulzus, [n], a kimenet az egység impulzus válasz függvény, h[n] lesz. A z transzformáltakkal:

Yz=Wz⋅1=Wz

Egy lineáris diszkrét idejű processzor átviteli függvénye egyenlő a mintavételezett egység impulzusra adott válasz függvénnyel.

Az  átviteli függvényről anyag a CD mellékletben található.

Diszkrét idejű tagok frekvencia átviteli függvénye

A diszkrét idejű tag frekvencia átviteli függvényét az impulzus átviteli függvényből Z=esTshelyettesítés útján kapjuk. Sajnos, wd(j) transzcendes függvény, ezért a frekvencia diagram komplikált, az aszimptotikus közelítés nem alkalmazható. Felírható a mintavételezett jel spektruma.

A spektrum meghatározásához a mintavételezett jelet az alábbi formában írjuk fel:

ydt=y02δt+ytTsejnωst

Az yd(j) frekvencia spektrum ebből a következő alakú lesz:

ydjω=y02+1Tsyjω±jωs

A képletben ωs=2πTs a mintavételi körfrekvencia, y(0) a jel értéke a t=0 időpontban. Az eredeti spektrum 1Ts szeresére változik, és a ±ωs, ±2ωs, ... frekvenciák körül periodikusan ismétlődik.

4. ábra: a mintavételezett jel spektruma.

A visszaállított jel spektruma ( Shannon tétel).

# A diszkrét idejű lel feldolgozása végén yd(j)-ból ki kell szűrni a folytonos y(j) spektrumot. Ez kimeneti aluláteresztő szűrővel, az úgynevezett rekonstrukcós szűrővel történik. A valóságban ez általában nem oldható meg tökéletesen, mert a 0 tengely körüli főeloszlás és a járulékos eloszlások eredője jelenik meg a spektrumban.

Minél kisebbek a jel nagyfrekvenciás összetevői és nagyobb a mintavételi frekvencia, a jel helyreállítása annál jobb lesz. Ha y(j) spektruma a ±ωs2 határok közé esne, megfelelően nagy mintavételi frekvencia esetén a jel tökéletesen helyreállítható lenne. A szükséges mintavételi frekvenciára vonatkoznak a Shannon féle mintavételezési tételek.

- A mintavételi frekvenciának a jel wh határfrekvenciájának kétszeresénél nagyobbra kell választani.

- A jelet olyan aluláteresztő szűrővel lehet helyreállítani, amely az <h tartományban Ts szeres erősítéssel viszi át a jelet, e frekvenciák felett pedig vág.

A Shannon tételek tájékoztatást adnak a mintavételi frekvencia minimális értékére, de csak elméleti határeseteket fogalmaznak meg. A valóságban a jelek végtelen sok felharmonikust tartalmaznak. Emellett a kimeneti aluláteresztő szűrők karakterisztikája sem ideális. Ezen okok miatt mintavételezés miatt mindig keletkezik hiba. A digitális jelfeldolgozó rendszerek ára nagymértékben függ a megvalósítandó mintavételi frekvenciától, az mindig az ár és a megengedett információ vesztés közötti kompromisszum eredménye. A mintavételi frekvencia csökkenthető, ha a bemenő jel frekvenciáját korlátozzuk. Ezért a bemeneten is alkalmaznak aluláteresztő szűrőt, amely a feldolgozás szempontjából érdektelen frekvenciákat kiszűri.

## Diszkrét idejű rendszerek stabilitása

A folytonos rendszerek stabilitásának a feltétele volt, hogy a zárt rendszer pólusai a komplex síkon a j tengelytől balra helyezkedjenek el. A folytonos rendszerek stabilitására vonatkozó, a rendszer pólusaira vonatkozó definíciók diszkrét rendszerekre is érvényesek. Ezt a feltételt kell átalakítani a z tartománynak megfelelően. Ehhez a z=esTsösszefüggés szerint kell az s sík pontjait a z síkra leképezni. Ha az s síkon kiindulunk a képzetes tengely mentén a j=0 pontból a pontba pontba, a z síkon egy teljes egységsugarú kört írunk le, az óramutató járásával ellentétesen. A jw tengelytől balra eső pontok az egység sugarú kör belsejébe kerülnek. Vagyis, a diszkrét idejű rendszerek stabilak, ha összes pólusuk az egységsugarú körön belül fekszik.

Általános esetben a diszkrét rendszer átviteli függvénye tört, melynek számlálója m-ed fokú, nevezője pedig n-ed fokú polinom:

Wz=YzXz=NzDz=b0+b1z+b2z2+...+bmzma0+a1z+a2z2+...+anzn.

A karakterisztikus egyenlet, D(z) gyökei meghatározzák a rendszer tranziens viselkedését.

Ha a bemenő jel egységimpulzus, és a kezdeti értékek zérussal egyenlők, a kimenő jel, azaz a rendszer egység impulzusra adott válasz függvénye megegyezik az átmeneti függvénnyel, amint ezt már korábban leírtuk:

Yz=W(z).

A diszkrét idejű rendszer stabil, ha az impulzus válasz aszimptotikusan zérushoz tart. Az alábbi ábra a különböző gyökökhöz tartozó válaszfüggvényeket foglalja össze.