Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságait jellemző függvények

Az irányítási rendszer analízisében és szintézisében az állapotegyenleteken kívül nagy jelentőségük van azoknak a függvényeknek, amelyek az állapotváltozók mellőzésével különböző módon a ki- és a bemenő jelek közötti kapcsolatot írják le az idő ill. a frekvencia tartományban.

Az időtartományban egy tagot – differenciál- vagy differenciaegyenletén kívül – meghatározott bemenő jelekkel előidézett kimenő jelével is lehet jellemezni.

Különleges jelentősége van a Dirac delta ((t)) bemenetre adott válasznak, az un. súlyfüggvénynek (y(t)), amelynek ismeretében a konvolúciós integrállal tetszőleges bemenő jellel gerjesztett kimenő jel is kiszámítható, másrészt a magára hagyott rendszer mozgásjellemzőit is tisztán mutatja, tehát a stabilitási viszonyok vizsgálhatók.

A vizsgálatokra a súlyfüggvény mellett nagy jelentősége van az egységugrás bemenetre adott válasznak, a h(t) átmeneti függvénynek. A h(t) átmeneti függvény segítségével specifikálhatók a szabályozórendszer paraméterei.

Átviteli függvény

A frekvencia tartományban az xk kimenő és az xb bemenő jel Laplace ill. z transzformáltjának a hányadosa az átviteli függvény, ill. az impulzus átviteli függvény, amely a folytonos idejű y ill. diszkrét idejű yd súlyfüggvény Y(s) ill. Yd(z) Laplace, ill. z transzformáltja.

Folytonos idejű n - tárolós tagra az átviteli függvény felírásához a differenciál egyenletből kell kiindulnunk:

bndnxktdtn+bn−1dn−1xktdtn−1+bn−2dn−2xktdtn−2+...+b0xkt=amdmxbtdtm+am−1dm−1xbtdtm−1+...+a0xbt.

A differenciálegyenlet L transzformált alakja:

Xks bnsn+bn−1sn−1+bn−2sn−2+...+b0=Xbs amsm+am−1sm−1+a1s+a0.

A kimenő jel és a bemenő jel Laplace transzformáltjainak a hányadosa az s változó valós együtthatójú racionális törtfüggvénye:

Ys=a0+a1s+...+am−1sm−1+amsmb0+b1s+...+bm−1sm−1+bnsn,

amelyet a jelátviteli tag átviteli függvényének nevezünk.

Fizikailag realizálható rendszerre: m≤n.

Az átviteli függvény segítségével tetszőleges bemenő jel esetén felírható a kimenőjel Laplace transzformáltja:

Xks=YsXbes.

Az időfüggvényt ennek inverz Laplace transzformáltjaként kapjuk:

xkt=L−1Xkis=xkt

A számlálónak és a nevezőnek valós vagy konjugált komplex gyökei vannak. Jelölje a számláló gyökeit – a függvény zérusait – sz1……szm, a nevező gyökeit – a függvény pólusait – s1…….sn.. Az Y(s) átviteli függvény gyöktényezős formája:

Ys=ks−sz1 s−sz2...s−szms−s1 s−s2...s−sn

Sokszor előnyösebb a gyökök negatív reciprokát – az időállandókat használni.

τi=−1szi, Ti=−1si jelölésekkel:

Ys=ks−sz1 s−sz2...s−szms−s1 s−s2...s−sn.

Ez az átalakítás az szi=0 zérusok és az si=0 pólusok gyöktényezőiben nem hajtható végre, azokat eredeti alakjukban kell megőrizni. Ha a gyöktényezős alakban is csak valós együtthatókat kívánunk szerepeltetni, a konjugált komplex gyök párokat egy másodfokú valós együtthatójú tényezővé kell összevonni.

Legyen pl. si  konjugáltjasi, és Ti konjugáltja Ti,

s−si s−si=s2−2as+a2+b2=s2+2ξω0s+ω2

ω02=a2+b2;

;

ξ=−aω0

ω0-t a négyzetes tag sajátfrekvenciájának (natural frequency), ξ-t a csillapítási tényezőjének (damping factor) nevezik. A számláló konjugált komplex gyökeit hasonló módon másodrendű tényezőkben összevonva és megkülönböztetésül a τ0 ill. ζ jelöléseket használva az egyenlet az alábbi alakba írható:

Ys=srsp=kT1c1+sτi 1d1+2ζiτ0is+s2τ0i21e1+sTi 1f1+2ζiT0is+s2T0i2 = sr−pYps

r+c+d=m és p+e+f=n;

Itt az összes időállandó és csillapítási tényező valós érték.

Az r és p értékek viszonya szerint különböztetjük meg az Y(s) átviteli függvény ill. tag típusát. Az i=r-p jelöléssel:

r > p;	Y(s) = si Yp(s),		differenciáló típusú átviteli tag,

r = p	Y(s) = Yp(s)		arányos tag,

r < p	Y(s) = s-iYp(s)		integráló tag.

A kimenő jelben ezek a műveletek akkor jelennek meg tisztán, amikor a bemenő jel által kiváltott tranziensek már lecsillapodnak.

A tranzienseket az YP(s) függvény írja le. Ennek a szétválasztásnak az alapján úgy tekinthetjük, hogy egy tag tartós karakterének az érvényre jutását a tárolók feltöltődésével összefüggő hatások késleltetik. YP(s) az arányos időkéséses tag átviteli függvénye.

A tárolók feltöltődésén kívül a késleltetésnek egy másik forrása a jelhordozó véges terjedési sebessége, amely a ki és a bemenő jel közé egy Th idejű késleltetést – holtidős késleltetést – iktat.

A holtidős tag kimenő és bemenő jele közötti összefüggés az 1. ábra alapján

1. ábra: holtidős tag bemeneti és kimeneti jele.

A Laplace transzformáció eltolási szabályával:

Xks=e−sThUs

Az átviteli függvény nem racionális tört, hanem transzcendens függvény. A racionális törtfüggvényeknek megfelelő differenciálegyenletek végtelen jelterjedési sebességet tételeznek fel (a véges terjedési sebesség parciális differenciálegyenletre vezet). Ezért folytonos idejű rendszerek állapotegyenletébe a holtidő csak közelítéssel iktatható be, vagy úgy, hogy a késleltetés hatását racionális törtfüggvénnyel – tárolós tagokkal – helyettesítjük, vagy a ki- ill. a bemenő jel késleltetéseként vesszük figyelembe, amelyhez azonban állapotváltozó nem rendelhető.

A holtidő minden reális rendszerben jelen van, hatása azonban csak akkor jelentős, ha a rendszerben végbemenő változások ideje a holtidővel összemérhető. Villamos jelek véges terjedési sebességéből eredő hatásokat csak kivételes esetekben (ultra nagyfrekvenciás jelenségek igen nagy távolságú – pl. bolygóközi – jeltovábbítása) kell figyelembe venni.

Egyéb anyag- ill. energiaáramlási jelenségek leírásakor a holtidő nem hanyagolható el (szállítószalagon, vagy csővezetéken történő anyagtovábbítás, hőáramlás, stb.)

Diszkrét idejű rendszerekben az állapotváltozók egy lépésköznyi holtidős késleltetést okozó tagokhoz vannak rendelve. Amennyiben a holtidő a mintavételezési idő egész számú többszöröse, véges számú állapotváltozóval leírható, így szervesen beilleszthető akár az állapotegyenletbe, akár az impulzus átviteli függvénybe. A holtidős tag impulzus átviteli függvénye:

Yhd (z)=z-h;

h=Th/Ts=egész.

Az átmeneti függvény

Az időtartományban a tag tranziens tulajdonságai a legtisztábban a súlyfüggvényben és az átmeneti függvényben mutatkoznak. (Ez utóbbi a bemenő jelnek könnyebb kísérleti realizálhatósága miatt egyes esetekben előnyösebb).

Az átmeneti függvény Laplace transzformáltjából látható, hogy az a súlyfüggvényből integrálással képezhető.

Hs=Ys Us=Ys1s;  ht=0tytdt

h(t) egyes tulajdonságai Y(s) – ből inverz transzformáció nélkül közvetlenül is láthatók.

- Az átmeneti függvény és differenciálhányadosának kezdeti értékei az átviteli függvény

számlálója és nevezője közötti fokszám különbségtől függnek.

A végérték tétellel:

ht=0=lims⇒∞sYss=lims⇒∞Ys

és hasonlóan az r-edik differenciálhányadosra

hrt=0=lims⇒∞ssrYss=lims⇒∞srYs

Ha s minden határon túl növekszik, Y(s) számlálójában és nevezőjében a legnagyobb hatványok dominálnak. (6.1) jelölésével

hrt=0=lims⇒∞ssrYss=lims⇒∞srsn−m

Ha Y(s) számlálójának és nevezőjének (n-m) fokszám különbsége r, a h(t) függvény első (r-1) deriváltjának – magát a függvényt, mint 0-ik deriváltat is beleértve – a kezdeti értéke zérus.

Ha fokszám különbség 1, a t=0 pontban h(t) véges meredekséggel indul, ha 2, akkor a kezdeti érintő zérus hajlásszögű, ha több, a görbe egyre magasabb fokúan simul az időtengelyhez.

Azonos fokszámnál – ami annak a jele, hogy a bemenő jel közvetlenül hat a kimenetre – a h(t) függvénynek ugrása van a kezdőpontban.

- Az átmeneti függvény állandósult értéke, feltételezve, hogy YP(s) összes pólusának negatív valós része van.

ht⇒∞=lims⇒0sYss=Ys⇒0

Differenciáló tagra h(∞)=0, integrálóra h(∞)=∞, míg az arányos típusúra v(∞)=kT. Ez utóbbit ezért önbeálló tagnak is szokás nevezni.

Diszkrét idejű rendszerek átviteli függvénye

Az előzőekben láttuk, hogy a folytonos idejű jelátviteli tag n-ed rendű differenciál egyenlettel adható meg:

bndnxktdtn+bn−1dn−1xktdtn−1+bn−2dn−2xktdtn−2+...+b0xkt=amdmxbtdtm+am−1dm−1xbtdtm−1+...+a0xbt.

A differenciálegyenlet Laplace transzformáltja segítségével definiáltuk az átviteli függvényt, mint a kimenő és a bemenő jel Laplace transzformáltjainak hányadosát:

Ys=a0+a1s+...+am−1sm−1+amsmb0+b1s+...+bm−1sm−1+bnsn,

A diszkrét idejű jelátviteli tag differencia egyenletével írható le. Mivel a mintavételezés állandó T0 mintavételezési idővel történik, kT0helyett egyszerűen k jelölést használhatunk, amely a k-ik mintavett értéket jelöli. Az egyszerűsített jelöléssel az m-ed rendű differencia egyenlet általános alakban a következő formában írható:

xkk+a1xkk−1+...+anxkk−n=b0xbk+b1xbk−1+...+bmxkk−m

Az aktuális kimenet a k-ik időpillanatban a következő képlettel határozható meg:

xkk=−a1xkk−1−...−anxkk−n+b0xbk+b1xbk−1+...+bmxbk−m

A differencia egyenlet z transzformáltját írjuk fel:

Xkz+a1Xkzz−1+...+anXkzz−n=b0Xbz+b1Xbzz−1+...+bmXbzz−m

Írjuk fel a kimenő jel és a bemenőjel hányadosát:

XkzXbz=Ydz=b0+b1z−1+...+bmz−m1+a1z−1+...+anz−n

Az Yd(z) diszkrét idejű átviteli függvény a folytonos idejű jelátviteli tag átviteli függvényéhez hasonlóan leírja, hogy a diszkrét idejű tag a bemeneti jelsorozatból hogyan állítja elő a kimeneti jelsorozatot.

Példa:

Tekintsük az átlagoló egyenletét:

xkin=xben+xben−12

Helyettesítsük a tagokkal a z transzformáltjukkal:

Xkiz=Xbez+Xbezz−12

A processzor blokkvázlata:

a.

b.

Xkiz=1+z−12Xbez

A processzor diszkrét átviteli függvényét kapjuk, ha a kimenő jel és a bemenő jel hányadosát képezzük:

Hz=XbezXkiz=1+z−12

A processzor átviteli függvénye. Általában z pozitív hatványaival fejezzük ki:

Ydz=z+12z

Az Yd(z) átviteli függvény rendszerjellemző, megadja, hogyan állítja elő a processzor a kimenő jelsorozatot a bemenő jelsorozatból. Ha adott az átviteli függvény, a bemenő jelsorozatból előállítható a kimenő jelsorozat, hasonlóan, mint folytonos idejű tagok esetén:

Xkiz=YdzXbez

Ha a bemenő jel a mintavételezett egység impulzus, [n], a kimenet az egység impulzus válasz függvény, y[n] lesz.  A z transzformáltakkal:

Xkiz=Ydz∗1=Ydz

Egy lineáris diszkrét idejű processzor átviteli függvénye egyenlő a mintavételezett egység impulzusra adott válasz függvénnyel:

yn↔Ydz

Példa:

ha Ydz=0.5+0.5z−1, akkor

yn=0.5, 0.5, 0, 0,..

Példa:

A processzor az alábbi lineáris differencia egyenlettel adott:

xkin=xben+4xben−2

Határozzuk meg az átviteli függvényét és írjuk le a mintavételezett egység impulzusra adott választ.

Xkiz=Xbez+4Xbezz−2=1+4z−2Xbez

Ydz=XkizXbez=1+4z−2=z2+4z2

Ydz=1z0+0z−1+4z−2

xkin=1, 0, 4, 0, 0 ...

példa:

Írjuk fel az átviteli függvényt, ha a lineáris differencia egyenlet:

xkin=xben−1+αxben−2

Megoldás:

Xkiz=Xbezz−1+αXbezz−2=Xbez z−1+αz−2=z+αz2Xbez

Ydz=z+αz2

Példa:

A mintavételezett egységimpulzusra adott válasz:

yn=0, 1, 0, −1, 0, 0, 0, ...

Az átviteli függvény ebből felírható:

Ydz=z−1−z−3=z2−1z3

Rendszer válasz.

Ha ismert az Y(z) átviteli függvény és az xbe(z) bemeneti jelsorozat, az Xki(z) kimeneti jelsorozat előállítható Xki(z)=Y(z)Xbe(z) formában.

Példa:

legyen

xben=3, 1, 2, −1, 0, 0,... és

yn=1, 2, 1, 0, 0...

Határozzuk meg a kimeneti impulzussorozatot!

Xbez=3+z−1+2z−2−z−3

Yz=1+2z−1+z−2

A kimeneti jelsorozat pedig:

Xkiz=Yz Xbez=1+2z−1+z−2 3+z−1+2z−2−z−3

A szorzás részeredményei:

(3+6z−1+3z−2)(z−1+2z−2+z−3)(2z−2+4z−3+2z−4(−z−3−2z−4−z−5)3+7z−1+7z−2+4z−3+0−z−5

Yz=3+7z−1+7z−294z−3−z−5

yn=3, 7, 7, 4, 0, −1, 0, 0...

A módszer láthatóan nagy előnye, hogy konvolúció helyett szorzással kaphatjuk meg a kimenő jelet.

Példa:

Legyen a bemeneti jelsorozat:

xben=1, −1, 1, 0, 0..

Az egység impulzusra adott válasz:

yn=1, 2, 1, 0, 0...

Határozzuk meg a kimenő jelsorozatot!

Xbez=1−z−1+z−2

Yz=1+2z−1+z−2

Xkiz=YzXbez=1+2z−1+z−2 1−z−1+z−2=1+z−1+0+z−3+z−4

yx=1, 1, 0, 1, 1, 0, 0..

Példa.

Végtelen jelsorozatok

A gyakorlati esetek egy részében a jelek végtelen sorozatot alkotnak. Tekintsünk egy rekurzív processzort, amely az alábbi differencia egyenlettel adott:

xkin=xben+αxkin−1

A z transzformált:

Xkiz=Xbez+α z−1Xkiz

Xkiz−αz−1Xkiz=Xbez1−αz−1 Xkiz=Xbez

Yz=XkizXbez=11−αz−1=zz−α

Az eredmény eltér az eddigiektől, és nem látható nyilvánvalóan, hogyan van kapcsolatban a mintavételezéssel és az y[n] függvénnyel. Egy módszer ehhez, ha kifejezzük Y(z)-t hatványsorozat formában:

Yz=1+αz−1+α2z−2+α3z−3+...

Ebből már látható, hogy:

yn=1,α,α2,...αn

végtelen mintavételezett sor. Igy:

1,α,α2,α3,...«zz−α

Ily módon egy végtelen sorozat z transzformáltját kifejeztük, mint z tört függvényét. Bizonyos feltételek esetén minden végtelen sorozat kifejezhető így, különösen, ha ismerjük a mintavételezett jel matematikai alakját.

Példa

vegyük az x(t)=e−t  függvényt. Mi lesz a z transzformáltja?

Helyettesítsük a mintavételezett jelekkel:

xn=1, e−T, e−2T, e−3T,...=1, e−T, e−T2, e−T3, e−T4,...

Helyettesítsünk:  e−T=α

Xz=zz−e−T

A mintavételezett jel transzformáltja tartalmazza T-t exlplicit formában, ez azt mutatja, hogy T befolyásolja a mintavételezett értéket.

Példa:

egy egységugrás függvényt T s-al mintavételezünk. Írjuk fel a z transzformáltat, ha t=0 esetén a függvény értéke1!

ut=1 , ha t³0

ut=0, ha t< 0

un=1,1,1,...

α=1Uz=zz−1

Ha az egységugrás t 1 mintavételezéssel késleltetjük:

z−1Uz=z−1zz−1=1z−1

A gyakorlatban sok függvénynek megvan a z transzformáltja táblázatban, ezért csak vissza kell keresni.

Pl táblázatból:

yt=3e−2tyn=3e−2nT=3e−2nYz=3zz−e−2

A táblázat, hasonlóan a Laplace transzformációhoz, csak az alap transzformációkat tartalmazza. Ez esetben is a Laplace transzformációhoz hasonló módon lehet a visszatranszformálthoz hozzájutni.

Példa:

Hz=3zz−0.4

Mi az egységugrásra adott válasz?

Az egységugrás z transzformáltja táblázatból:

Xz=zz−1Yz=HzXz=3zz−0.4zz−1=3z2z−0.4z−1

Parciális törtekre bontással végezzük e a visszatranszformálást:

3z2z−0.4z−1=Azz−0.4+Bzz−1

A megoldás részletezésének a mellőzésével:

A= -2, B=5

Yz=−2zz−0.4+5zz−1yn=5un−2∗0.4nyn=5,5,5,5,5,...−2,−0.8,−0.32,−0.128,−0.0512,...yn=3,4.2,4.68,4.872,4.9488,...

Az impulzusok 5-höz tartanak.