3.1.6. Modulációs rendszerek

Moduláción általánosan egy jel – a vivő – valamely jellemzőjének változtatását értjük egy másik jel – a moduláló jel – függvényében. A moduláció célja lehet

- a jel illesztése az átviteli csatorna jellemzőihez (alapsávon pl. a hang terjedési jellemzői kedvezőtlenek és a vételi körzetben azok is hallanák, akik nem akarják)

- a fizikai csatorna felosztása több átviteli csatornára, több jel egyidejű továbbítására (frekvencia nyalábolás)

- kényelmes méretű és hatékony antennák használata (az autóriasztó távkapcsolója vagy a maroktelefon elképzelhetetlen több méteres antennával)

- a rádióspektrum kiosztása a szolgálatoknak (a frekvencia szűkös erőforrás, elosztása nemzetközi megállapodáson alapul, fontos, hogy a szomszédos csatornák ne zavarják egymást)

- az eszközök korlátainak leküzdése (pl. a szűrők bonyolultsága függ a frekvenciasáv felső és alsó határának arányától)

- zaj és interferencia elnyomás (a sávszélesség növelése árán javítható a jel/zaj viszony)

3.1.6.1. Analóg modulációs rendszerek

Analóg modulációs rendszerek a folytonos moduláló jellel működő szolgálatok. Tipikus analóg moduláló jelek a hang (beszéd és zene) és a TV kép világosság jele. A szinuszos vivőjű modulációk a harmonikus jel valamely jellemzőjét módosítják a moduláló jellel arányosan. A modulált jel kifejezhető az

fv(t)=a(t)cos(Θ(t))

összefüggéssel. Amplitúdómodulációnál a(t), szögmodulációknál Θ(t) függ a moduláló jeltől.

3.1.6.1.1. Amplitúdómoduláció

Az elnevezés is utal arra, hogy ezeknél az eljárásoknál az amplitúdó hordozza az információt.

fAM(t)=m(t)cos(ωvt)

A modulált jel fAM(t) pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel m(t) pillanatnyi értékétől függ.

3.1.21. ábra. Amplitúdómodulált jel időfüggvénye

(a szaggatott vonal a burkolót jelöli)

A 3.1.21. ábrán látható modulált jel moduláló jele m(t)=Uv+Umsin(ωmt). A 3.1.6. példában láttuk, hogy amplitúdómodulált jel spektrumában az alapsávi moduláló jel spektruma a vivőfrekvencia környezetébe eltolva jelenik meg az fv–B és fv+B közötti frekvenciatartományban. Az amplitúdómodulált jel sávszélessége a moduláló jel maximális frekvenciájának kétszerese. Ez a kétoldalsávos amplitúdómoduláció (AM-DSB). A modulált jelben az fv-nél található spektrumvonal a moduláló jel egyenkomponensét (Uv) jelzi.

A moduláló jel változtatja a vivő moduláció nélkül Uv amplitúdóját. A modulációs tényező, vagy modulációs mélység határozza meg, hogy a moduláló jel adott amplitúdójához a vivő pillanatnyi amplitúdójának mekkora változása tartozik. A modulációs mélység:

mAM=UmUv. Ha a modulációs mélység 100%, a vivőjel amplitúdója szélső esetben nullára csökken. Ha a modulációs mélység ennél kisebb, a modulált jel burkolója a moduláló jellel egyezik meg, burkoló demodulátorral visszanyerhető.

3.1.22. ábra. AM-DSB jel spektruma szinuszos moduláló jel esetén

Ha Um>Uv, a vivő pillanatnyi amplitúdóját meghatározó szorzótényező negatív is lehet, a vivő ilyenkor 180o-os fázisváltást végez. Ekkor a burkoló nem egyezik meg a moduláló jellel. Elfajuló esetben a modulálatlan vivő amplitúdója nulla. Az elnyomott vivőjű amplitúdómoduláció (AM-DSB/SC) időfüggvényét mutatja szinuszos moduláló jel esetén a 3.1.23.a. ábra. Az ábra felső részén a vivőjel fázisa látható. Negatív moduláló jel esetén a modulált jel a vivővel ellentétes fázisú. A szaggatott vonal a moduláló jelet mutatja, amely nem egyezik meg a burkolóval.

a.

b.

3.1.23. ábra AM-DSB/SC jel időfüggvénye (a.)

és spektruma(b.) szinuszos moduláló jel esetén

A modulált jel két oldalsávja redundáns, az egyik oldalsáv a másik komplex konjugáltja. Ha szűrővel eltávolítjuk az egyik (alsó vagy felső) oldalsávot, csökken a modulált jel sávszélessége (AM-SSB).

3.1.24. ábra AM-SSB jel spektruma és az oldalsávok kialakulása

demoduláláskor

További amplitúdómodulációs eljárásokat alakíthatunk ki az előbbiek ismeretében. Pl. a redundáns oldalsáv helyén másik jelet is továbbíthatunk, így független oldalsávok alakulnak ki. Az AM-SSB jel előállítása során az egyik oldalsáv kiszűrésével megszűnik az egyenkomponens átvitele. A televízió világosságjele egyenkomponenst is tartalmaz. Ha nem teljesen szűrjük ki a másik oldalsávot, hanem csak a nagy részét, a rendszer alkalmas lesz DC átvitelre is. Ez a csonka oldalsávos amplitúdómoduláció. (A TV világosság- és színjele elviseli az ebből eredő esetleges nemlineáris torzítást.)

3.1.8. példa

Az amplitúdómodulált jel általános demodulátora a szorzó áramkör. (Burkoló demodulálás  egyszerűbben is végezhető.)

fD=fAMcos(ωvt+ϕ)=m(t)cos(ωvt)cos(ωvt+ϕ)=m(t)2cos(ϕ)+m(t)2cos(2ωvt+ϕ)

A kifejezésből kiolvasható, hogy

- a demodulált jelnek van a moduláló jellel arányos része

- a vivőfrekvencia kétszeresénél megjelenő komponenst ki kell szűrni

- ha a demoduláló vivő fázisban van a moduláló vivővel, a demodulált jel maximális

- 90o-os fáziskülönbségnél a demodulált jel nulla

Az utóbbi következmény alkalmat ad egy különleges modulációs eljárásra: ha egy jelet egy vivővel modulálunk, egy másik jelet pedig az előbbi vivő 90o-os fáziseltolásával nyert vivővel, akkor az ugyanabban a frekvenciatartományban továbbított két jel egymástól függetlenül demodulálható. A vevőoldalon természetesen mindkét vivővel azonos fázisban lévő helyreállított vivőre szükség van. Ez a kvadratúra amplitúdómoduláció (QAM).

Az amplitúdómoduláció alkalmas vezetékes vagy vezeték nélküli csatornán több jel egyidejű továbbítására különböző frekvenciatartományokba transzponálva a jeleket. A csatorna ilyen megosztását frekvenciaosztásnak, frekvencianyalábolásnak nevezzük. Az AM műsorszórás 4,5 kHz-ig viszi át a hangot. A középhullámú rádiósávban a csatornák ezért 9 kHz-enként követik egymást. A rádióvevőben rendszerint többszörös frekvenciaáthelyezést (keverés) végeznek. Először a rádiófrekvencián erősítenek, majd a középfrekvenciára (KF, AM-nél 455 kHz) transzponálva újabb erősítés következik, végül az alapsávba helyezve a jelet érik el a végleges amplitúdót (szuperheterodin elv). A többszörös „keverés” (szorzás) legfontosabb előnyeit a nagyobb érzékenység, a gerjedés kiküszöbölése és a javuló szelektivitás jelentik.

AM-SSB modulációval a csatornák száma megduplázható. Erre példa a telefonvonalak frekvenciaosztású nyalábolása (FDM). A telefonvonal a hangot a távközlési szabványok által előírt módon 300-tól 3400 Hz-ig viszi át. Az alapcsoport 12 ilyen beszédcsatorna jelét továbbítja a 60 -108 kHz frekvenciatartományban, 4 kHz-enként, fordított állású, egyoldalsávos amplitúdómodulációval.

3.1.25. ábra. Frekvencianyalábolás alapcsoportja

3.1.6.1.2. Szögmodulációk

Szögmoduláción olyan modulációs eljárásokat értünk, amelyeknél a szinuszos vivő fázisa hordozza az információt, amplitúdója konstans. Amikor a modulált jel fázisa arányos a moduláló jellel, fázismodulációról (PM) beszélünk. Ha a modulált jel (kör)frekvenciája - a fázis idő szerinti deriváltja - arányos a moduláló jellel, frekvenciamodulációval (FM) van dolgunk.

fPM=Uvcos(ωvt+kPMfm(t))fFM=Uvcos(ωvt+2πkFM0tfm(t)dt)

A kPM és kFM modulációs konstansok határozzák meg, hogy a moduláló jel milyen mértékben változtatja meg a vivő fázisát illetve frekvenciáját. A szögmodulációk modulált jelét együtt vizsgálhatjuk, mivel – megfelelő modulációs tényezők mellett – a moduláló jel integrálja fázismoduláció után ugyanazt a modulált jelet eredményezi, mint a frekvenciamodulált jel. Hasonlóan, a jel deriváltját frekvenciamodulálva a jel fázismoduláltjával megegyező modulált jelet kapunk.

a.

b.

3.1.26. ábra Frekvenciamoduláció moduláló (a.) és

modulált jele (b.)

A 3.1.26. ábrán szinuszos moduláló jel frekvenciamodulációját látjuk. A modulált jel:

fFM(t)=Uvcos(ωvt+2πkFM0tUmcos(ωmt)dt)=Uvcos(ωvt+kFM2πUmωmsin(ωmt))=Uvcos(2πfvt+kFMUmfmsin(ωmt))

Az mFM=kFMUmfm kifejezés a frekvenciamodulációs tényező. Az fFM(t)=Uvcos(ωvt+2πkFM0tUmcos(ωmt)dt) kifejezésben a modulált jel frekvenciája fv+kFMUmcos(ωmt). Mivel, cos(ωmt) értéke -1 és 1 között változhat, a pillanatnyi frekvencia maximális eltérése a vivő frekvenciájától kFMUmlehet. Ez a maximális frekvencialöket, és fD-vel jelöljük.

A szögmodulált jel sávszélessége általában végtelen. Szinuszos moduláló jel frekvenciamodulált jelének spektrumát mutatja a 3.1.27. ábra. Végtelen sávszélesség mellett a rádiócsatornák egymás zavarása nélkül nem működhetnének. A modulált jel teljesítményének kb. 98%-a azonban a Carson szabály szerint a vivőfrekvencia

BFM=2(fM+fD)

környezetébe esik. (Ahol fM a moduláló jel maximális frekvenciája, fD a frekvencialöket.) Az adószűrő a modulált jel sávszélességét erre a tartományra korlátozza.

3.1.27. ábra Frekvenciamodulált jel spektruma szinuszos moduláló jel esetén.

A szaggatott vonalak a Carson szabály szerinti sávszélességet jelölik.

3.1.9. példa

A CCIR sávban az FM műsorszórás alapsávi jelét fM=15 kHz-ig viszik át. A frekvencialöket: fD=75 kHz. A modulált jel energiájának túlnyomó többsége a vivőfrekvencia BFM=2(fM+fD)=2(15+75)=180 kHz-es környezetébe esik.

3.1.10. példa

FM modulációval sztereó műsorokat is sugároznak. A sztereó adás alapsávi jelét úgy határozták meg, hogy az egycsatornás (mono) vevők is mindkét csatornát hallják. Az 50 Hz-15 kHz tartományban a bal és a jobb csatorna összege (B+J) helyezkedik el. A két csatorna különbségi jelét (B-J) AM-DSB/SC modulációval a 38 kHz-es vivőfrekvencia környezetébe helyezik át. A sztereó vevőben a két jelből a bal és a jobb csatorna jele egyszerű művelettel előállítható. Az amplitúdómodulált jel demodulálását a 19 kHz-en elhelyezett pilot jel teszi lehetővé, amelyből a 38 kHz-es vivő frekvenciakétszerezéssel állítható elő. A pilotvivő jelenléte egyben az adás sztereó voltát is jelzi.

3.1.28. ábra Sztereó műsorszórás alapsávi jele

3.1.6.2. Digitális modulációs rendszerek

Az előzőekben tárgyalt modulációs rendszerek moduláló jeleinek korlátozásával – a legegyszerűbb esetben kétértékű, bináris – digitális modulációs rendszert hozhatunk létre. A digitális moduláció célja a lehető legtöbb információ átvitele a legkisebb sávszélesség felhasználásával, a legkisebb hibavalószínűséggel. Ellentétben az analóg modulációs eljárásokkal, itt nem feltétel a jelek alakhű átvitele, a digitális üzenet hibaaránya minősíti az átviteli rendszert. Szokás az eljárásokat a spektrális hatékonyság alapján összehasonlítani, amely megadja, hogy a felhasznált sávszélesség egy Hz-én másodpercenként hány bitet tudnak továbbítani, egysége bit/s/Hz.

3.1.6.2.1. Bináris modulációs rendszerek

Az analóg modulációkhoz hasonlóan a szinuszos vivőjű digitális modulációs rendszerek is a vivő amplitúdóját, fázisát vagy frekvenciáját változtatják.

3.1.29. ábra Bináris modulációk bemutatása: alapsávi jel (a.),

ASK (b.), PSK (c.), FSK (d.)

Bináris amplitúdómoduláció esetén a modulált jel amplitúdója két értéket vehet fel, az egyik a bináris „0”-t, a másik az „1”-et képviseli. A moduláló jeltől függően kapcsolgatunk a két amplitúdó között (ASK). Az egyik lehetséges amplitúdó gyakran nulla, vagyis ki-be kapcsoljuk a vivőt (OOK). 3.1.29. b. ábra.

Kétértékű fázismoduláció esetén a vivőhöz viszonyítva kétféle fáziskülönbség képviseli a bináris számjegyeket. Leggyakrabban nulla illetve π a két fáziskülönbség. Ekkor a vivő jelenti az egyik jelet, a vivő mínusz egyszerese a másikat (PSK). 3.1.29. c. ábra.

Bináris frekvenciamoduláció esetén a két lehetséges frekvenciát a vivő frekvenciájának módosításával állíthatjuk elő (FSK). 3.1.29. d. ábra.

3.1.1. táblázat Szinuszos vivőjű bináris modulációk egy lehetséges jelkiosztása

| Modulációs mód | „0” | „1” |
| --- | --- | --- |
| Amplitúdó billentyűzés (ASK) | 0 | Acosωct |
| Fázis billentyűzés (PSK) | -Acosωct | Acosωct |
| Frekvencia billentyűzés (FSK) | Acos(ωc-ωd)t | Acos(ωc+ωd)t |

Fontos megemlíteni, hogy fázismoduláció esetén nemcsak a vivőhöz viszonyíthatjuk a fázist, az előző bitidőben vett jel fázisa is szolgálhat referencia fázisként. Ez a differenciális fázisbillentyűzés (DPSK). Nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy a vevőoldalon nincs szükség fázishelyesen előállított vivőre.

3.1.2. táblázat. Példa DPSK fázisviszonyaira

| bemeneti bitsorozat |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| differencia bitsorozat | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| modulált jel fázisa | 0 | 0 | 0 | π | π | 0 | π | 0 | 0 | 0 |
| fáziskülönbség |  | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
| demodulált jel |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

* tetszőlegesen felvett referencia bit

Összehasonlítva a bináris modulációs eljárásokat megállapítható, hogy az FSK áltálában nagyobb sávszélességet igényel, mint két társa. Kimutatható, hogy azonos zajviszonyok mellett a PSK feleakkora jelteljesítmény mellett tud az ASK-val megegyező hibavalószínűséget biztosítani.

3.1.6.2.2. Többszintű modulációs rendszerek

A digitális modulációs rendszerek spektrális hatékonyságának javítására kínálkozó megoldás a moduláció szintjeinek növelése. Ha egy szimbólum átvitelére rendelkezésre álló időben M=2m állapotot vehet fel a modulált jel, m bitet továbbíthatunk egyszerre. Mivel a modulált jelben az amplitúdó, fázis vagy frekvencia lehetséges értékei közelebb kerülnek egymáshoz (csökken a zajtávolság), változatlan feltételek mellett nő a téves vétel gyakorisága. A hibaarány változatlan szinten tartásáért FSK esetén nagyobb sávszélességgel, ASK és PSK esetén nagyobb jelteljesítménnyel kell „fizetni”. Mivel a sávszélesség rendszerint szűk keresztmetszet, a sokszintű FSK ritkán fordul elő.

Bináris rendszereknél az adatátviteli sebesség (egysége: bit/s) a szinkronizálást segítő start-stop illetve az esetleges paritás bit miatt általában kisebb a jelzési sebességnél (egysége: Baud), amely a szimbólumok továbbításának sebessége. Többszintű rendszereknél egy szimbólummal m bitet továbbíthatunk, így az adatátviteli sebesség jóval nagyobb lehet a jelzési sebességnél.

Az M szintű PSK rendszerekben a modulált jel fázisa a referencia fázishoz képest M féle értéket vehet fel: φk=k2πM, a modulált jel: fkPSK=Acos(ωct+k2πM),k=0,1,...,M−1

(3.1.30. a. ábra).

Az Acos(ωct+φk) alakú jeleket felbonthatjuk szinuszos és koszinuszos összetevőkre: Acos(ωct)cos(φk)−Asin(ωct)sin(φk). A PSK jel tehát felfogható két egymásra merőleges vivőjű ASK jel összegeként. A 3.1.30. ábra 16 szintű PSK jel több lehetséges amplitúdó- és fáziskiosztását mutatja. A b. és c. ábra újdonsága az eddigi modulációs rendszerekhez képest, hogy az amplitúdót és a fázist is modulálja. (Léteznek további változatok is, a cél a hibaarány, illetve a jelteljesítmény csökkentése.) A bekezdésben felsorolt okok miatt a sokszintű PSK modulációt szokás kvadratúra amplitúdómodulációnak (QAM) is nevezni.

a.			       b.				  c.

3.1.30. ábra 16 szintű QAM többféle amplitúdó- és fáziskiosztása

A digitális modulációs rendszerek célja a diszkrét jelek hibamentes továbbítása. A sokszintű modulációs rendszereknél a hibás demodulálás az m-bites kódszó téves vételét eredményezi. Legnagyobb a valószínűsége annak, hogy a hibásan vett jel a helyes legközelebbi szomszédja. Az, hogy a hibás demodulálás hány bit tévesztését eredményezi, a kódolástól is függ. A 3.1.31. ábrán látható kódkiosztás (Gray kód) biztosítja, hogy a szomszédos állapotok kódjai csak egy bitben térnek el.

3.1.31. ábra 16 szintű QAM egy kódkiosztása Gray kód alapján

A digitális modulációs eljárások legfőbb alkalmazási területei a modemes adatátvitel telefonvonalon, valamint a mikrohullámú és kábeles nagysebességű, szélessávú adatátvitel.

3.1.7. Kódolás

Számos oka lehet egy digitális jel megjelenési formája megváltoztatásának. Többnyire nem praktikus egy jelforrás digitális jeleit egyenként elnevezni. Az abc szimbólumait saját jeleikkel különböztetjük meg, de nem adhatunk külön nevet a CD minőségű hangminta 65536 féle értékének, vagy egy képpont több millió lehetséges színárnyalatának. A digitális modulációs eljárások sem engednek meg ennyiféle szintet, ezért a kvantáláskor rendszerint bináris kóddal jelöljük a mintákat.

3.1.7.1. Forráskódolás

A forráskódolás célja egy üzenet továbbításához szükséges szimbólumok számának csökkentése. A PCM rendszerű beszédkódoló pl. 64 000 bitet állít elő másodpercenként, hallás útján azonban ennyi idő alatt csak kb. 10 bitet tudunk felfogni. Mozgókép továbbításához több megabit/s-nyi jel átvitelére van szükség, de látással is csak kb. 10 bit/s dolgozható fel. A jelforrások redundáns adatokat tartalmaznak, információtartalmuk jóval kisebb, ezért nagy jelentősége van a forrás természetének megismerésén alapuló kódolásnak.

3.1.7.1.1. Információtartalom

Egy üzenet információtartalma a hétköznapi értelemben is váratlanságával áll kapcsolatban. Az, hogy ma keleten kelt fel a nap nem hír, de a címlapról tudnánk meg, ha a forint erősebb lenne a dollárnál. Ha két hírt kapunk, csökkenti az együttes információtartalmat, ha nem függetlenek egymástól. Ha megtudjuk, hogy ragyogó napos az idő, már nem olyan meglepő, hogy az UV-B sugárzás erős, de a tőzsdeindex ismerete nemigen csökkenti a sporthírek értékét. Az előbbi megfontolások és néhány természetes elvárás (pl. ha hírt kapunk, a bizonytalanság nem nőhet) pontosabb megfogalmazásával mérhetővé tehető az információtartalom.

Tegyük fel, hogy egy információforrás q lehetséges üzenetet bocsáthat ki: m1, m2, …  mq, amelyek előfordulási valószínűségei: p1, p2, …  pq. Természetesen p1 + p2, +…+ pq=1. A k-adik üzenet információtartalma: I(mk).

I(mk)> I(mj),  ha  pk < pj

I(mk)→0,  ha  pk→1

I(mk)>0,  0≤pk≤1

I(mk és mj)= I(mkmj)= I(mk)+ I(mj),  ha  mk és mj független üzenetek

Ezeknek a feltételeknek a logaritmus függvény tesz eleget:

I(mk)=log2(1pk)=−log2(pk)

Az információtartalmat bitben mérjük. (Tízes alapú logaritmus esetén az információtartalom egysége a Hartley vagy decit, e alapú logaritmus esetén nat. Ritkán használjuk őket.)

Az információforrás üzenetei szimbólumok sorozatából állnak. Az üzenetek átlagos információtartalma az entrópia. Ha elég hosszú az üzenet (N szimbólum), az sk szimbólum Npk-szor fordul elő, ha az sk szimbólum előfordulási valószínűsége pk. Ha az M féle szimbólum kibocsátása egymástól függetlenül történik, összes információtartalmuk:

Iteljes=k=1MNpklog2(1pk)

Az egy szimbólumra eső átlagos információtartalom:

H=IteljesN=k=1Mpklog2(1pk)=−k=1Mpklog2(pk)

3.1.7.1. példa

Legyen egy forrás üzeneteinek valószínűsége rendre: p1=12, p2=14, p3=18, p4=18.

Határozzuk meg az egyes üzenetek információtartalmát!

I(m1)=log2(12)=1bit

I(m2)=log2(14)=2bit

I(m3)=I(m4)=log2(18)=3bit

A forrás entrópiája: H=12log22+14log24+218log28=1,75bit

3.1.7.2. példa

Bináris üzenetforrás az egyik üzenetet p valószínűséggel generálja. Határozzuk meg a forrás entrópiáját p függvényében!

H=plog21p+(1−p)log211−p

Ha egy üzenetforrás szimbólumai azonos gyakorisággal fordulnak elő, a legjobb az azonos hosszúságú kódszavak használata. Entrópia kódolással a gyakoribb szimbólumoknak rövid kódszavakat, a ritkán előfordulóknak hosszabb kódszavakat feleltetünk meg, így az átlagos kódhossz csökken.

3.1.32. ábra Bináris üzenetforrás entrópiája

A 3.1.32. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy egy bináris üzenet információtartalma csak akkor 1 bit, ha mindkét lehetőség 12 valószínűségű. Általában is elmondhatjuk, hogy egy forrás entrópiája akkor maximális, ha minden üzenetének valószínűsége egyenlő.

Nem független üzenetek entrópiájának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a szimbólumkészlet k-adik szimbólumát milyen valószínűséggel követi az l-edik (pl|k). Az sk szimbólumot követő szimbólumok átlagos információtartalma:

Hk=l=1Mpl|klog21pl|k, a forrás entrópiája: H=k=1MpkHk=k=1Mpkl=1Mpl|klog21pl|k.