3.1.7.1.2. Hangok kódolása

Hangokon elsősorban zenét vagy beszédet értünk. A zene kódolásakor az eredeti hangzás hű visszaadását szeretnénk elérni. Egy film kísérő zörejeit a zenével azonos módon kezeljük. A megvalósításkor a műszaki korlátok miatt gyakran kompromisszumokra kényszerülünk. Beszédátvitelnél gyakran elsődleges szempont a tömör kódolás, az eredeti hangzás helyett a jó érthetőséget és a beszélő azonosíthatóságát várhatjuk el. Beszédhangok legtömörebb kódolását a hangképző szervek működését utánzó rendszerek vezérlésével érhetjük el.

3.1.7.1.2.1. Beszédkódolás lineáris predikcióval

Egy mintasorozat következő mintáját megkíséreljük a megelőző minták lineáris kombinációjával megbecsülni. A megfelelő együtthatók megtalálását az teszi lehetővé, hogy a becslés helyességét az eddigi mintákon ellenőrizhetjük. A hangképző szervek modellezése révén az eljárás fizikai háttérrel is rendelkezik.

A következő minta becslése:	s(n)=i=1pa(i)s(n−i)

A becslés hibája: e(n)=s(n)−s(n)=s(n)−i=1pa(i)s(n−i)=i=0pα(i)s(n−i),

ahol α(0)=1 és α(i)=−a(i),	1<i

A rendezett számsorok műveleteit a z-transzformálttal jelöleve:

E(z)=S(z)-S(z)A(z).

S(z)

E(z)

-

A(z)

3.1.33. ábra.

Ez a lineáris predikció analízis modellje.

Ha átrendezzük az egyenletet, a lineáris predikció szintézis modelljéhez jutunk, amely lehetővé teszi az együtthatók ismeretében a hibajelből a jel visszanyerését.

S(z)=E(z)+S(z)A(z).

E(z)

S(z)

A(z)

3.1.34. ábra

Megfigyelték, hogy a becslés hibája zöngés hangoknál impulzusok sorozatával, zöngétlen hangoknál zajszerű jellel közelíthető.

a.

b.

3.1.35. ábra A becslés hibája zöngés (a.) és zöngétlen (b.) hangoknál

Rendkívül tömör kódoláshoz jutunk, ha a hibajel átvitele helyett szintetizált gerjesztést alkalmazunk, és zöngés hangoknál

- a predikciós együtthatókat

- az impulzussorozat amplitúdóját és periódusidejét,

zöngétlen hagoknál

- a predikciós együtthatókat

- a zajszerű gerjesztés amplitúdóját

továbbítjuk vagy tároljuk. Szabványos predikciós kódoló adatsebessége 2,4 kbit/s.

3.1.7.1.2.2. Hangkódolás az MPEG szabvány szerint

Az MPEG I. szabvány kidolgozásakor a CD minőségű sztereó hang kódolására néhány száz kbit/s adatmennyiséget engedélyeztek. A hang kódolására három választható szintet dolgoztak ki, Layer I, Layer II. és Layer III. elnevezéssel. A magasabb szintek nagyobb számításigény árán  azonos minőségű hangot tömörebben kódolnak. (Az MPEG tömörítés képkódolását a 3.1.7.1.3.2. pontban találjuk.) Az MPEG I. a 32, a 44,1 és a 48 kHz-es mintavételi frekvenciákat támogatja. A hang lehet egycsatornás, tartalmazhat két független csatornát, lehet sztereo és csatolt sztereo, amely kihasználja a két csatorna közötti korrelációt.

3.1.4. táblázat MPEG 1. CD minőségű sztereó hangkódolás jellemzői

|  | Tömörítési arány | Adatsebesség (kbit/s)* |
| --- | --- | --- |
| Layer I. | 1:4 | 384 |
| Layer II. | 1:6 … 1:8 | 256 … 192 |
| Layer III. | 1:10 … 1:12 | 128 … 112 |

*A tömörítés nélküli adatsebesség 2csatorna*44100minta*16bit=1,41Mbit/s

A tömörítés részsávos kódoláson alapul. A frekvenciatartományt szűrőkkel 32 sávra osztja, sávonként 12 minta képezi az időkeretet. (A mintavételi frekvencia a sávszélesség csökkenése miatt az eredetinek 32-ed része.) Ennek időtartama 44,1 kHz-es mintavételi frekvenciánál 8,71 ms. A pszichoakusztikus modell alapján elhagyjuk azokat a hangokat, amelyeket egyébként sem hallanánk, ennek alapja:

- a frekvenciafüggő hallásküszöbnél halkabb hangokat nem halljuk

- a frekvenciatartománybeli maszkolás miatt egy hangot elnyom a közel eső frekvenciájú erősebb hang

- az időbeli maszkolás elfedi az erősebb hang után rövid idővel megszólaló gyengébb hangot (az időbeli maszkolás visszafelé is működik, az erős hang elnyomja az előtte megjelenő gyengébbet is)

A különböző bonyolultságú kódolók eltérően használják ki az előbbi tömörítési lehetőségeket:

Layer I: A frekvenciatartományt egyenletesen osztja részsávokra, frekvenciatartománybeli maszkolást, bitallokációt alkalmaz (a maszkolás meghatározza a részsáv kvantálási finomságát is).

A Layer II. eltérései a Layer I-től: Az időkeret a Layer I. időkeretének háromszorosa (36 bit/sáv), ez lehetővé teszi a részleges időbeli maszkolást.

A Layer III. főbb eltérései a Layer II-től: A frekvenciatartományt a hallásunkhoz igazodó kritikus sávok alapján (bark skála) osztja részsávokra, fejlettebb időbeli maszkolással dolgozik, változó hosszúságú kódokkal entrópia kódolást végez.