Memória szervezés

A mikrovezérlő teljes címezhető tartománya 0000h-től FFFFh-ig terjed (64 KB). Minden erőforrást memóriába leképezve kezel. A memória térkép az alábbi:

4.2. ábra: memória térkép.

A belső memória busz 16 illetve 8 bites. A szavas (16 bites) modulok a 16 bites buszhoz, míg a bytos ( 8 bites) modulok a 8 bites buszhoz csatlakoznak. Az MSP430E325 típus 16 Kbyte EPROM és 512 byte RAM memóriát, az MSP430E337 pedig 32 Kbyte EPROM és 1024 byte RAM memóriát tartalmaz.

CPU

A 16 bites CPU 16 általános célú regiszterrel rendelkezik, R0tól -R05-ig. A regiszterek címek és adatok tárolására szolgálnak. Szegmentálás nélkül 64kB memória címzését teszik lehetővé. Az R0, R1, R2 és R3 regiszterek speciális célúak, amint az 5.1. táblázatban látható.

5.1. ábra: CPU regiszterek

PC: Utasítás számláló. 16 bites regiszter, amely a következő utasítás címét tartalmazza. Két címzési módban a következő szó tartalmát felhasználva állítja elő a címet (Közvetlen és szimbólikus módban).

SP stack pointer: a stack memória címregisztere. PUSH és POP utasítások automatikusan kezelik. Megszakításkor az utasítás számlálón kívül a státusz regiszter is a stack memóriába kerül.

SR Státusz regiszter: A CPU állapot bitjeit tartalmazza.

C:		 átvitel flag

Z:		 zérus flag

N:		 negatív flag

GIE: 		általános megszakítás tiltás bit

CPUOFF:	CPU off állapot bit

OSCOFF: 	oszcillátor off bit

SCG0,SCG1: 	a rendszer óragenerátor állapot vezérlő bitek, melyek a processzor állapotát is befolyásolják.

V:		 túlcsordulás flag bit.

A flag biteket az utasítások módosítják, részletes információk a mikrovezérlő kézikönyvében  találhatók.

Konstans generátor regiszterek

A leggyakrabban használt konstansok generálhatók az R2 és R3 regiszterekkel, anélkül, hogy ehhez az utasításban egy újabb 16 bites szót kellene felhasználni. A konstansok értékeit az As forrás cím bitek határozzák meg, amint az 5.2. táblátazban látható.

5.2. táblázat: konstans generálás.

Ennek előnyei a következők:

nem szükségesek speciális utasítások,

a 7 konstans nem igényel plusz szavakat,

rövidebb utasítás végrehajtási ciklus.

A konstans generátorok használata lehetővé teszi számos utasítás emulálását, így a RISC ( redukált utasítás készletű gép)  jelleg mellett a CPU CISC ( komplex utasítás készletű gép) gépekre jellemző teljes utasítás készlettel rendelkezik. Így összesen 27 CPU alap utasítás elegendő. A megértést segíti az utasítások listája, ahol külön jelöltük az emulált utasításokat, egy külön táblázatban pedig az emuláció módja is szerepel.

Címzési módok

7 címzési mód létezik a forrás operandus és négy a cél operandus megcímzéséhez, ahogy a következő táblázatban összefoglalva látható:

Utasításkészlet

A MSP430 CPU architektúra fejlesztésénél a fő szempontoknak a redukált utasítás készletet és a transzparens utasítás formátumot tekintették . Vannak alap utasítások melyeket a hardver valósít meg, és emulált utasítások, amelyeket  a hardver segítségével hatékonyan emulálnak.  A emulált utasítás végrehajtásához alap utasítást és a beépített  konstans generátorokat, CG1-et és CG2-t használja. Az alábbiakban az alap utasításokat és az emulált utasításokat is bemutatják. Az emulált utasításokat példákkal illusztráljuk.

Az utasítás a program memóriában 1 - 3 szót igényel, attól függően, hogy a címzés mód kombináció milyen. Minden utasítás minimum egy szót (két byte) használ a program memóriában. Az indexelt, szimbolikus, abszolút és közvetlen módok egy további szót foglalnak le. E négy címzési mód lehetséges a forrás operandusok számára. Az indexelt, szimbolikus és abszolút mód használható a cél operandushoz. A forrás és cél operandus kombinációktól függően egy-három szavas lehet az utasítás.

# Utasítás készlet

Státusz bitek

V	N	Z	C

*	ADC[.W]; ADC.B	dst	dst + C -> dst			*	*	*	*

ADD[.W]; ADD.B	src,dst	src + dst -> dst			*	*	*	*

ADDC[.W]; ADDC.B	src,dst	src + dst + C -> dst		*	*	*	*

AND[.W]; AND.B	src,dst	src .and. dst -> dst		0	*	*	*

BIC[.W]; BIC.B		src,dst	.not.src .and. dst -> dst		-	-	-	-

BIS[.W]; BIS.B		src,dst	src .or. dst -> dst			-	-	-	-

BIT[.W]; BIT.B		src,dst	src .and. dst			0	*	*	*

*	BR			dst	Branch to .......			-	-	-	-

CALL			dst	PC+2 -> stack, dst -> PC		-	-	-	-

*	CLR[.W]; CLR.B	dst	Clear cél			-	-	-	-

*	CLRC				Clear carry bit			-	-	-	0

*	CLRN				Clear negative bit		-	0	-	-

*	CLRZ				Clear zero bit			-	-	0	-

CMP[.W];CMP.B	src,dst	dst - src				*	*	*	*

*	DADC[.W]; DADC.B	dst	dst + C -> dst (decimal)		*	*	*	*

DADD[.W]; DADD.B	src,dst	src + dst + C -> dst (decimal)	*	*	*	*

*	DEC[.W]; DEC.B	dst	dst - 1 -> dst			*	*	*	*

*	DECD[.W]; DECD.B	dst	dst - 2 -> dst			*	*	*	*

*	DINT				Disable interrupt			-	-	-	-

*	EINT				Enable interrupt			-	-	-	-

*	INC[.W]; INC.B		dst	Increment cél,

dst +1 -> dst			*	*	*	*

*	INCD[.W]; INCD.B	dst	Dupla-Increment cél,

dst+2->dst			*	*	*	*

*	INV[.W]; INV.B		dst	Invert cél			*	*	*	*

JC/JHS			Label	Ugrás to Label if Carry-bit is set	-	-	-	-

JEQ/JZ			Label	Ugrás to Label if Zero-bit is set	-	-	-	-

JGE			Label	Ugrás to Label if (N .XOR. V) = 0	-	-	-	-

JL			Label	Ugrás to Label if (N .XOR. V) = 1	-	-	-	-

JMP			Label	Ugrás to Label unfeltételesly	-	-	-	-

JN			Label	Ugrás to Label if Negative-bit	-	-	-	-

is set

JNC/JLO		Label	Ugrás to Label if Carry-bit is reset	-	-	-	-

JNE/JNZ		Label	Ugrás to Label if Zero-bit is reset	-	-	-	-

Státusz bitek

V	N	Z	C

MOV[.W]; MOV.B	src,dst	src -> dst			-	-	-	-

*	NOP				No művelet			-	-	-	-

*	POP[.W]; POP.B		dst	Item from stack, SP+2  SP		-	-	-	-

PUSH[.W]; PUSH.B	src	SP - 2  SP, src  @SP		-	-	-	-

RETI				Return from interrupt		*	*	*	*

TOS  SR, SP + 2  SP

TOS  PC, SP + 2  SZP

*	RET				Return from subroutine		-	-	-	-

TOS  PC, SP + 2  SP

*	RLA[.W]; RLA.B	dst	Rotate left arithmetically		*	*	*	*

*	RLC[.W]; RLC.B	dst	Rotate left through carry		*	*	*	*

RRA[.W]; RRA.B	dst	MSB  MSB  ....LSB  C		0	*	*	*

RRC[.W]; RRC.B	dst	C  MSB  .........LSB  C		*	*	*	*

*	SBC[.W]; SBC.B	dst	Subtract carry from cél		*	*	*	*

*	SETC				Set carry bit			-	-	-	1

*	SETN				Set negative bit			-	1	-	-

*	SETZ				Set zero bit			-	-	1	-

SUB[.W]; SUB.B	src,dst	dst + .not.src + 1  dst		*	*	*	*

SUBC[.W]; SUBC.B	src,dst	dst + .not.src + C  dst		*	*	*	*

SWPB			dst	swap bytes			-	-	-	-

SXT			dst	Bit7  Bit8 ........ Bit15		0	*	*	*

*	TST[.W]; TST.B		dst	Test cél				*	*	*	*

XOR[.W]; XOR.B	src,dst	src .xor. dst  dst			*	*	*	*

Megjegyzés:

A * jelű utasítások emulált utasítások.

# Utasítás Formátumok

Két operandusú utasítások)

A két operandusú utasítás formátumok négy mezőből állnak, a 16 bites kódszó az alábbi:

műveleti kód mező 	4 bit	[OP-Kód]

forrás mező 		6 bit	[forrásregiszter + AS]

byte művelet azonosító	1 bit	[BW]

cél mező		5 bit	[dest. regiszter + Ad]

A forrás mező a két címzés bitből (As) és a 4 bites regiszter azonosítóból áll (0....15); a cél mezőt egy  címzés bit (Ad) és a 4 bites regiszter cím (0....15) alkotja.

A byte azonosító B/W jelöli, hogy az utasítás byte-ra (B/W=1) vagy szóra (B/W=0) vonatkozik.

Egye operandusú utasítások)

Az egy operandusú utasítás formátum az alábbi  mezőkből áll:

műveleti kód mező 	9 bit  	A legfelső 4 helyiérték: 0001

byte művelet azonosító	1 bit	[BW]

cél mező		6 bit	[cél regiszter + Ad]

A cél mező két címzés bitből és a 4 bites regiszter azonosítóból áll (0....15). A cél mező bit pozíciói azonosak, mint a két operandusú utasítások esetén.

A byte azonosító B/W jelöli, hogy az utasítás   byte-ra, (B/W=1) vagy szóra vonatkozik (B/W=0).

Feltételes és feltételnélküli ugró utasítások

A feltételes ugró utasítások  két  mezőből  állnak:

műveleti kód (OP-Kód) mező 	6 bit

ugrás offset mező 			10 bit

A műveleti kód mező a 3 bites műveleti kódból  és a 3 bites feltétel kódból áll.

A feltételes ugrás –511 és +512 szavas ugrást tesz lehetővé a PC aktuális értékéhez viszonyítva. Az assembler kiszámítja az előjeles offsetet és beilleszti a műveleti kódba.

Megjegyzés: a feltételes és feltétel nélküli ugrások nem hatnak a státusz bitekre.

A feltétel teljesülése esetén a PC értéke a következő lesz:

PCnew=PCold + 2 + 2*offset.

Ha a feltétel nem teljesül, a program a következő utasítással folytatódik.

Emulált utasítások

A következő utasítások emulált utasítások, amelyeket a redukált utasítás készlettel hajt végre, a végrehajtás pótlólagos ROM szavakat nem igényel. Az assembler felismeri az emulált utasítások mnemonikus kódját és helyettesíti a megfelelő alap utasítással. Az utasítások emulációja az R2 ésR3 konstans generátorok tartalmának segítségével történik. Az R2(CG1) regiszter a 2 és 4 közvetlen konstansokat, az R3(CG2) regiszter a -1 vagy 0FFFFh, 0, +1 és +2 konstansokat tartalmazza, az As címzés bitek értékétől függően. Az As biteket az assembler állítja be.

## Az emulált  utasítások összefoglalása

Mnemonikus kód		leírás			Státuszbitek			Emuláció

V	N	Z	C

Aritmetikai utasítások

ADC[.W]	dst	Add carry to destinationl	*	*	*	*	ADDC	  #0,dst

ADC.B		dst	Add carry to dest	*	*	*	*		ADDC.B #0,dst

DADC[.W]	dst	Add carry decimal to dest.	*	*	*	*	DADD	  #0,dst

DADC.B	dst	Add carry decimal to dest.	*	*	*	*	DADD.B #0,dst

DEC[.W]	dst	Decrement destinationl	*	*	*	*	SUB	  #1,dst

DEC.B		dst	Decrement dest.		*	*	*	*	SUB.B	  #1,dst

DECD[.W]	dst	Double-Decrement dest.	*	*	*	*	SUB	  #2,dst

DECD.B	dst	Double-Decrement dest.	*	*	*	*	SUB.B	  #2,dst

INC[.W]	dst	Increment dest.		*	*	*	*	ADD	  #1,dst

INC.B		dst	Increment dest.		*	*	*	*	ADD.B	  #1,dst

INCD[.W]	dst	Increment dest.		*	*	*	*	ADD	  #2,dst

INCD.B		dst	Increment dest.		*	*	*	*	ADD.B	  #2,dst

SBC[.W]	dst	Subtract carry from dest.	*	*	*	*	SUBC	  #0,dst

SBC.B		dst	Subtract carry from dest.	*	*	*	*	SUBC.B  #0,dst

Logikai utasítások

INV[.W]	dst	Invert dest.		*	*	*	*	XOR#0FFFFh,dst

INV.B		dst	Invert dest.		*	*	*	*	XOR.B#0FFFFh,d

RLA[.W]	dst	Rotate left arithmetically	*	*	*	*	ADD	 dst,dst

RLA.B		dst	Rotate left arithmetically	*	*	*	*	ADD.B	 dst,dst

RLC[.W]	dst	Rotate left through carry	*	*	*	*	ADDC	 dst,dst

RLC.B		dst	Rotate left through carry	*	*	*	*	ADDC.B dst,dst

Adatkezelő utasítások

CLR[.W]		Clear destination		-	-	-	-	MOV	#0,dst

CLR.B			Clear dest.		-	-	-	-	MOV.B	#0,dst

CLRC			Clear carry bit		-	-	-	0	BIC	#1,SR

CLRN			Clear negative bit	-	0	-	-	BIC	#4,SR

CLRZ			Clear zero bit		-	-	0	-	BIC	#2,SR

POP		dst	Item from stack		-	-	-	-	MOV	@SP+,dst

SETC			Set carry bit		-	-	-	1	BIS	#1,SR

SETN			Set negative bit		-	1	-	-	BIS	#4,SR

SETZ			Set zero bit		-	-	1	-	BIS	#2,SR

TST[.W]	dst	Test dest.		0	*	*	*	CMP	#0,dst

TST.B		dst	Test cél			0	*	*	*	CMP.B	#0,dst

Vezérlés átadó és vezérlő utasítások

BR		dst	Branch to .......		-	-	-	-	MOV	dst,PC

DINT			Disable interrupt		-	-	-	-	BIC	#8,SR

EINT			Enable interrupt		-	-	-	-	BIS	#8,SR

NOP			No operation		-	-	-	-	MOV	#0h,#0h

## RET 			Return from subroutine	-	-	-	-	MOV	@SP+,PC

### Hardver szorzó egység

A hardver szorzó 16 bites periféria modul, nincs a CPU-ba integrálva. Az utasítás készlet nem tartalmaz szorzó utasítást, de a szorzás nem igényel pótlólagos ciklusokat. Az operandusokat a szorzandó regiszterekbe kell tölteni, és az eredmény közvetlenül rendelkezésre áll. 16x16, 8x16, 16x8 és 8x8 bites szorzások lehetségesek. A szorzó elhelyezkedése a mikrovezérlő struktúrájában a 6.1. ábrán látható.

6.1. ábra: a hardver szorzó csatlakozása a belső busz rendszerhez.

A hardver szorzó regiszterei az alábbiak:

6.2. ábra: a hardver szorzó regiszterei.

OP1 és OP2 az összeszorzandó értékeket tartalmazza, az eredmény a RESLO ( alsó 16 bit)  és RESHI ( felső 16 bit) tartalmazza. A SumExt az eredmény kiterjesztése, előjelet és túlcsordulást tartalmaz.

Rendszer óra generátor és kristály oszcillátor

A rendszer óragenerátor olcsó és kis fogyasztású. A külső komponens egy általánosan használt 32768 Hz-es kristály (ACLK, 16.1. ábra). Az óragenerátor ezt felszorozva állíja elő a belső működéshez szükséges nagyfrekvenciás jelet ( MCLK).

16.1. ábra: kvarc oszcillátor

Az oszcillátor működését és a mikrovezérlő üzemmódjait az SR státusz regiszter vezérlő bitjei határozzák meg, amint az alábbi táblázatban összefoglalva látható.

A rendszer oszcillátor az alábbi komponensekből áll:

Kristály oszcillátor, DC generátor: DCO (digitálisan vezérelt oszcillátor),  FLL (Frekvencia zárt hurok. Az oszcillátor működési módjai egyben a mikrovezérlő működési módjait is meghatározzák.