# Analóg-Digitál átalakító modul

A 12+2 bites analóg-digitál átalakító 16 bites modul. Szavas utasításokkal érhető el. Felépítése az alábbi:

15.1. ábra: ADC modul blokkvázlata.

A modul 8, egyenként kiválasztható analóg bemenettel rendelkezik. Az A0, A1, A2 és A3 bemenetek áramgenerátor  kimenetként is használhatók. A bemenetek analóg vagy digitális bementekként is használhatók, lásd 15.9. ábra.

15.9. ábra: ADC input regiszter, input regiszter engedélyezés.

A modul regiszterei:

AIN: input regiszter: A kivezetések analóg vagy digitális jelforráshoz csatlakozhatnak. A digitális jelek az AIN regiszterből olvashatók ki, ha az AEN regiszter megfelelő bitjeivel.  engedélyezve vannak, ahogy az előbbi, 15.9. ábrán látható..

AEN: input engedélyező regiszter: A kivezetéseket engedélyezi digitális bemenetként működni.

ADAT: ADC adat regiszter. Az AD átalakítás eredményét tartalmazza.

ACTL: ADC vezérlő regiszter. A bemenő jel kiválasztását, jeltartományát, az AD áramforrását választja ki.

A/D áramforrások.

Négy kivezetés precíziós áramforrásként használható, az áram érték az SVCC és REXT közé kötött Rext külső ellenállással állítható be. Erre akkor van szükség, ha ellenállásos érzékelő jelét kell mérni. Az áram kimenet használata a 15.6, ábrán látható.

15.6. ábra: A/D áramforrás.

.