- A modellezés fázisai:

Valóság

Szimuláció: az objektum megfelelő visszatükröződése.

A modellezés területei:

- Üzemi diagnosztika

- Modellbázisú irányítás

- Új tech. tervezése

- Biztonságtechnika

- Optimalizálás

Szakmai valóság

Mért valóság

(Fontos dolgok kiemelése,

egyszerűsítés)

Munka modell

Bemeneti adatok

Egyszerűsített modell

Számított valóság

Számított adatok

Rendszermodell típusok:

|  | Csoportosítás szempontja | típus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A modellezés filozófiája (megközelítési mód): | Á priori | Á posteriori | Kísérlettervezés | Adatmodell | Jelmodell |
| 2. | A változók típusa: | Determinisztikus | Sztochasztikus | Fuzzy | Minőségi | i |
| 3. | Rendszertechnikai szemp.: | Be-Kimenet | Állapottér modellek | Konvolnciós modell | Neurális hálózatok | Genetikus algoritmus |
| 4. | Térbeli homogenitás: | Koncentrált paraméterű | Elosztott paraméterű |  |  |  |
| 5. | Időbeli homogenitás: | Homogén | Inhomogén |  |  |  |
| 6. | Időbeli összefüggés: | Folyamatos | Diszkrét |  |  |  |
| 7. | Időbeli viselkedés: | Statikus | Dinamikus |  |  |  |
| 8. | Matematikai sajátosság: | Lineáris | Nem lineáris |  |  |  |
| 9. | Vizsgálati tartomány: | Idő | Operátor |  |  |  |

A’priori: mikor valamiről valamit tudunk. Pl.: egy ellenálláson I áram folyik, akkor tudjuk, hogy a feszültség=R*I

- Minél részletesebb a vizsgálat, annál bonyolultabb

- Pontos paraméterek kellenek

A’posteriori struktúra: I/O mérés után:

Fuzzy: pl. fiatal, vagy öreg (az 5 éves az 90%-ban fiatal, 10%-ban öreg, a 70 éves 10%-ban fiatal, 90%-ban öreg)

Minőségi: nem exact, kvalitatív

Nagy témakörök:

Állapottér modell

A’priori modellek

- Hővezetés

  - Descartes

  - Henger

- Sztohasztikus modellek

- Fuzzy- Neurál modellek

Kalman féle rendszermodell (állapotteres megközelítés):

A hagyományos megközelítéshez képest:

ut,vt: vektorok, ha több be- illetve kimenő van

Állapotváltozó definíciója:

Def.: x1t,x2t,...,xNt N db állapotváltozója egy rendszernek a következő feltételek mellett:

- ha x10,x20,...,xN0 ismeretében számolható az x1t,x2t,...,xNt

- N a rendszerre jellemző minimális szám. (Egy adott rendszert csak egy adott minimális számú állapotváltozó ír le rendesen)

Pl.: rugó energiája E=12k⋅x2

egyik: x

másik: E

Ez NEM jó, mert lineárisan nem függhetnek egymástól!!!

Első feladat:

a feszültségi egyenlet: ut=R⋅it+L⋅ditdt+1Citdt

állapotváltozók legyenek: x1t=itx2t=itdt

Állapotegyenletek:

ditdt=−RL⋅it−1L⋅C⋅itdt+1L⋅ut

dx1tdt=−RL⋅x1t−1L⋅C⋅x2t+1L⋅utdx2tdt=x1tvt=1C⋅x2t

Ennek mátrixos alakja:

x1	RLC rendszer állapotegyenlete

v=0 1C⋅x1

Így, ha a következő jelölést bevezetjük:

x=x1

C=0 1C d=0	C= C transzponált

Kapjuk az általános struktúrát: az állapot egyenletek általános alakja:

x=A⋅x+b⋅uv=C⋅x+d⋅u

Általánosan: állapotegyenletek általános alakja:

x=A⋅x+B⋅uv=C⋅x+D⋅u	lineáris esete

melynek blokkdiagrammja:

A mátrixok nevei:

A: rendszer

B: bemeneti

C: kimeneti

D: előrecsatoló

(MATLAB State Space modul/ blokk A-B-C-D paraméterek megadásával megoldja.)

Nemlineáris függvények:

x=fx,u,tv=gx,u,t

Állapotábrák alapelemei:

pl. az előző feladat képi megfogalmazása (az előző rendszer állapotábrája):

Ez az ún. Thomas-Kelvin féle visszavezetés

Állapotváltozó megválasztása:

- Kifejezem a legmagasabb deriváltat.

- Integrátorok végén lévő jeleket választom állapotváltozóknak (egymásutániság!!!!)

Legyen ut=1t

Legyen R=1ΩL=10−3HC=10−3Ft=0..0,01sec

A=−103 −103

MATLAB- megoldása: (SIMULINK)

Grafikon:

A=[-1000_-1000000;1_0];

B=[1000;0];

C=[0_1000];

D=[0];

Második feladat:

A leíró egyenlet:

andvntdtn+an−1dvn−1dtn−1+…+a1dvdt+a0v=ut

kifejezve a legmagasabb deriváltat:

dvndtn=−an−1an⋅dvn−1dtn−1−⋯−a1an⋅dvdt−a0anv+1anut

Most előbb az állapot ábrát rajzoljuk fel, melyből kitűnik, lassan kell az áll. változókat felvenni.

Az állapotegyenletek pedig:

x1= x2x2= x3⋮xn−1= xnxn=−a0anx1−a1anx2−⋯−an−1anxn+1anut

v=x1

Mátrixos alak:	vagy:

x=0 1 0 ⋯ 0 0 1 ⋯ ⋮0 0 ⋯ ⋯1x1x2⋮⋮
v=1 0 ⋯ ⋯ 0x+0⋅u

Harmadik feladat:

A körökre írható feszültségi egyenlet:

ut=i1R1+L1di1dt+uc → L1di1dt=−R1i1−uc+ut

uc=L2di2dt+i2R2 → L2di2dt=−R2i2+uc

uc=1Ci1−i2dt → Cducdt=i1−i2

Megválasztva az állapot változókat, a szokásos alak a következő:

x=i1i2

i1=−R1L1i1− −1L1uc+1L1ut

i2= −R2L2i2 +1L2uc

uc=1Ci1 −1Ci2

v =uc

A mátrix alak most így fest:

x=−R1L1 0 −1L 0 −R2L2 −1L2

v=????

Az állapotábra pedig:

##### A hővezetés általános egyenlete:

uk: környezeti hőmérséklet

u(x,y,z,t): a tér egy pontja

Γ: felület

uΓ: felület hőmérséklete

C⋅ρ⋅∂u(x,y,z,t)∂t=∂∂xλ⋅∂u(x,y,z,t)∂x+∂∂yλ⋅∂u(x,y,z,t)∂y+∂∂zλ⋅∂u(x,y,z,t)∂z

ahol:

C: a térrész fajhője

: a térrész sűrűsége

: hővezetési tényező

a=λC⋅ρ: hőmérséklet vezetési szám

α: konvektív hőátadási tényező

q: hőáramsűrűség

Diff. egyenlet: 	- kezdeti feltételek: u(t=0)

- peremfeltételek

Kezdeti feltételek: egy rendszer leírásának a feltétele, hogy a t = 0-ban ismertek legyenek u(t=0) ismert.

Peremfeltételek:

  - Elsőfajú peremfeltétel: olyan megoldásokat keresünk, amikor is a peremen levő hőmérséklet ismert.

uΓ ismert

Pl.: olajfürdőben lehűtött test (nagymennyiségű olajteknőbe kisméretű acélgolyót dobunk  az acélgolyó felülete felveszi a környezetének hőmérsékletét.)

  - Másodfajú peremfeltétel: a Γ felületen a hőáramsűrűség ismert.

grad uΓ ismert, azaz q ismert

felületi hőmérséklet változása     felületi hőáram

Pl.: izzó kemence, sugárzásos hőátadás

  - Harmadfajú peremfeltétel: ahol a felületen konvekciós hőcsere történik, s ennek mértéke ismert. α⋅uΓ−uk=ismert.

Egyméretű hővezetés:

Δx állandó

x

λ=λu	 a hőmérséklet v.milyen függvénye

λ=állandó	az esetek többségében

C⋅ρ⋅∂u(x,t)∂t=∂∂xλ⋅∂u(x,t)∂x=λ⋅∂2u(x,t)∂x2+ ⋯

x=xi helyen ∂2u∂x2=?

Hogy tudunk tovább lépni? A ∂2u(t)∂x2 kifejezésével, Taylor sorfejtést alkalmazva:

ui+1(t)=ui(t)+Δx⋅∂u∂x|x=xi+Δx22!∂2u∂x2|x=xi

−2ui(t)=−2ui(t)

ui+1(t)=ui(t)+Δx⋅∂u∂x|x=xi+Δx22!∂2u∂x2|x=xi

+

ui−1−2ui+ui+1=2⋅Δx22∂2u∂x2|x=xi

Kapjuk a végeredményt:

∂2u∂x2|x=xi≃1Δx2ui−1−2ui+ui+1

Ha  = állandó, akkor x=xi és:

C⋅ρ⋅dui(t)dt=λΔx2⋅ui+1(t)−2uit+ui−1(t)

dui(t)dt=aΔx2⋅ui+1(t)−2uit+ui−1(t)	!!! Belső rétegre és elsőfajú peremfeltételre érvényes!!!

∂u∂x≃1Δx⋅ui+1−ui

∂u∂x≃1Δx⋅ui−ui−1

∂u∂x≃12Δx⋅ui+1−ui−1

dui(t)dt=aΔx2ui+1(t)−2⋅uit+ui−1t+∂λt∂u⋅1C⋅ρ⋅1Δxui+1−ui2

uk=30C°=áll.Δx=20mm=20⋅10−3ma=10−6m2ss=80mmu10=u20=300C°λ=áll.t=0Példa: (elsőfajú)

u1(t) = ?ismeretlen hőmérséklet

u2(t) = ? ismeretlen hőmérséklet

du1tdt=10−620⋅10−32⋅30−2u1t+u2t

du2tdt=10−620⋅10−32⋅2u1t−2u2t

SIMULINK rendszerben a megoldás:

Másodfajú peremfeltétel esetén:

Csak a peremet kell nézni, belső réteg az elsőfajúval!!!!!

q1=λ⋅∂U∂x|x=0	ismert

q2=−λ⋅∂U∂x|x=xn 	ismert

A két szélső rendszerre milyen egyenlet érvényes?

u2(t)=u1(t)+11!∂u∂x|x=0⋅Δx+12!∂2u∂x2|x=0⋅Δx2+…stb

u2=u1+Δx⋅q1λ+Δx22!∂2u∂x2|x=0

∂2u∂x2|x=0=2Δx2u2t−u1t−q1λ⋅Δx

Ebből könnyen kifejezhető:

∂2u∂x2|x=0≃2Δx2⋅u2−u1−Δx⋅q1λ

∂u1∂t=2aΔx2⋅u2−u1−Δx⋅q1λ

Másodfokú peremfeltétel !!! FONTOS!!!

du1tdt=2aΔx2⋅u2t−u1t−Δx⋅q1λ	előjel:q1-el hőt vonunk el: negatív; hőközlés: pozitív

duntdt=2aΔx2⋅un−1t−unt−Δx⋅qnλ    KELL TUDNI!!!

Másik határoló lemezekre:

un−1t=unt−Δx⋅∂u∂x|x=s−Δx22!∂2u∂x2|x=xn−…stb

un−1t=unt−Δx⋅q2λ+Δx22∂2u∂x2|x=xn

Ekkor az adódik: !!! FONTOS !!!

d2utdx2|x=0≃2Δx2⋅un−1t−unt−Δx⋅q2λ

Összefoglalva:

du1dt=2aΔx2⋅u2−u1−Δx⋅q1λ

duidt=aΔx2⋅ui−1−2ui+ui+1

dundt=2aΔx2⋅un−1−un−Δx⋅qnλ

Van egy fizikai kép alapján adódó ellenőrzési lehetőség. Ha hőt vonunk el, q1, qn pozitív  csökkenti a hőmérsékletet.

Korábbi probléma vizsgálata:

qλ=q1λ=q2λ=200C°m−el

Példa: (itt már nincs szimmetria)

Δx=20⋅10−3ma=10−6m2sq1λ=200q4λ=300

du1dt=2⋅10−6400⋅10−6⋅u2−u1−200⋅20⋅10−3	perem típus

du2dt=10−6400⋅10−6⋅u3−2u2+u1

du3dt=10−6400⋅10−6⋅u4−2u3+u2

dundt=2⋅10−6400⋅10−6⋅u3−u4−300⋅20⋅10−3	perem típus

MATLAB megvalósítás:

Harmadfajú peremfeltétel esetén:

Egy dolgot kell figyelembe venni: q=α⋅ΔT

Így q1=α1u1−uk1 és q2=α2un−uk2	(ismertek)

Erre az esetre érvényes egyenletek:

du1dt=2aΔx2⋅u2−u1−Δx⋅α1u1−uk1λ

duidt=aΔx2⋅ui−1−2ui+ui+1

dundt=2aΔx2⋅un−1−un−Δx⋅α2un−uknλ

Vizsgálandó feladat: (probléma)

αiλ=α1λ=1=αnλ

##### Kétméretű hővezetés

(rúdszerű anyag esete)

általános alak:

 = állandó

∂u(x,y,t)∂≃a⋅∂2u(x,y,t)∂x2+∂u...∂...

Diszkrét rétegekre:

∂u∂t|y=yi,x=xi≃a⋅∂2u∂x2|x=xi,y=yi+∂2u∂y2|x=xi,y=yi

Egy belső rétegben, vagy elsőfajú peremfeltételre:

dui,jtdt=a⋅1Δx2⋅ui−1,j−2ui,j+ui+1,j+1Δy2⋅ui,j−1−2ui,j+ui,j+1

Peremfeltételek változatlanok!!!!

Példa:

uΓ=30C°=uk

u0=300C° (látszik, hogy elsőfajú)

Δx=20⋅10−3m

Δy=30⋅10−3m

a=10−6m2s

du1dt=1400u3−2u1+30+190030−2u1+u2

du2dt=1400u4−2u2+30+1900u1−2u2+u1

du3dt=1400u1−2u3+u1+190030−2u3+u4

du4dt=1400u2−2u4+u2+1900u3−2u4+u3

*******ÁBRA***********

##### Kétrétegű hővezetés vizsgálata:

Alaphelyzet:

***************ÁBRA**************

Újszerű a határrétegen

Az uh határrétegre más egyenlet fog vonatkozni. Gyakorlati jelentőssége: pl. kazán szigetelés, (kazán falazat), a különböző szigetelő rétegek. Két rétegű szigetelés.

Feltételek:

- Nincs hőkapacitása 
q1kilépő=q2belépő (kilépő hőmennyiség = belépő hőmennyiség)

- A hőmérséklet folytonos eloszlást mutat. (A határrétegnél a hőmérséklet folytonos)

λ1⋅dudx|xh=dx≃−λ2dudx|xh+dx

δuhdt=2a1Δx12⋅uh−1t−uht+Δx1⋅∂u∂x|x=xh−dx⋅λ1Δx1

δuhdt=2a2Δx12⋅uh+1t−uht+Δx2⋅∂u∂x|x=xh+dx⋅λ2Δx2

δuhdt=1λ12a1⋅Δx1+λ22a2⋅Δx2λ1Δx1uh−1t−λ1Δx1+λ2Δx2⋅uht+λ2Δx2uh+1t

##### Hővezetés vizsgálata hengerkoordinátás (körszimmetrikus) esetben:

Általános egyenlet:

c⋅ρ⋅∂u∂t=1r⋅∂∂r⋅r⋅λ⋅∂u∂r

Legyen λ=állandó

λc⋅ρ=a

Uk;αn;qn

duidt=a∂2u∂r2|r=ri+1r∂u∂r|r=ri

egyszerűbben:

∂2udr2≃1Δr2ui+1t−2uit+ui−1t

∂u∂r≃ui+1−ui−12Δr

ΔuiΔt=a1Δr2ui−1−2ui+ui+1+1riui+1−ui−12Δr

Első fajú peremfeltétel:

duitdt=aΔr21−Δr2RiUi−1−2U(i)+1+Δr2RiUi+1

Másodfajú, harmadfajú peremfeltétel:

r=r0u0=λ⋅∂u∂r|r=r0 ismert

∂u∂r|r=r0≃q0λ

u1=u0+Δr⋅∂u∂r|r=r0+12!⋅∂2u∂r2

∂2u∂r2≃2∂r2u1−u0−Δr⋅q0λ

du0dt=a2Δr2u1−u0−Δr⋅q0λ+1r0⋅q0λ

du0dt=aΔr22u1−2uo−Δrλ2−Δrr0⋅q0

Másodfajú peremfeltétel:

r=rn	q1=−λ⋅∂u∂r|r=rn ismert

un−1=un−Δr⋅∂u∂r|r=rn+12!∂2u∂r2Δr2

dundt=a⋅2Δr2un−1−un−Δr⋅qnλ−1rn⋅qnλ

ΔunΔt=aΔr2⋅2un−1−2un−Δrλ2+Δrrn⋅qn

∂2u∂r2=2Δr2un−1−un−qλ⋅Δr

qn=−λ⋅∂u∂r|r=rn∂u∂r|r=rn=−qnλ

Harmadfajú peremfeltétel:

q0=α0u0−uko	qn=αnuk−ukn

Példa:

r0=20⋅10−3m a=10−6m2sΔr=10⋅10−3m rn=50⋅10−3mq0λ=700αn=75Wm2λ=50WWhukn=30°C ut=0=300°C // konvektív lehűlés

du0dt=10−6100⋅10−62u1−2u0−0,01⋅2−12⋅700	Δvλ=0,01 Δvv0=2−12 q0λ=700

du1dt=11001+16u2−2u1+1−16⋅u0	belső réteg

du2dt=11001+18u3−2u2+1−18⋅u1

du3dt=11002u2−2u3−0,0150⋅2+15⋅75⋅u3−30

##### Statisztikai matematikai modellek

Nagyon sok mérés: adat mind a bemeneti és kimeneti oldalon

A kimenet és a bemenet lineáris kombinációja.

Pl. nagyolvasztónál vizsgálat

Legkisebb négyzetek módszere az elv

yk=mx+b

xk=p1⋅xb1+p2xb2+...+plxbl

Mérési adatok (n)

xk1…xkNxb11…xblN⋮xl1…xlN

Vezessük be a következő jelöléseket:

xk=xk1⋮ p=p1⋮ X=xb11 xb21…xbl1⋮

i-edik mérési adatra a következő írható:

xk=X⋅p

xki=p1⋅xb1i+p2⋅xb2i+…+pi⋅xbli

y−y=e	e:hiba

e=xk−x=xk−X⋅p	e:hibavektor

Q=eT⋅e=xk−X⋅pT⋅xk−X⋅p=xkT−pT⋅XT⋅xk−X⋅p

Szabály:

A+BT=AT+BTA⋅BT=BT⋅AT

∂Q∂p=0=∂∂pxkT⋅xk−xkT⋅X⋅p−pT⋅X⋅xk+pT⋅XT⋅X⋅p

0=−XT⋅xk−X⋅xk+2⋅XT⋅X⋅p

2⋅XT⋅xk=2⋅XT⋅X⋅p

p=XT⋅X−1⋅XT⋅xk

lN   Nl   lN   Nl = l1

Példa:

y=b0+b1⋅x1+b2⋅x2

| x1 | x2 | y „1” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 b0 |
| 3 | 1 | 2 X1 b1 y |
| 4 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 X2 b2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |

xk=12323       X=1 1 11 3 11 4 11 1 21 2 2          p=XT⋅X−1⋅XT⋅xk

MATLAB program:

xk=[1;2;3;2;3;4];

x=[1,1,1;1,3,1;1,4,1;1,1,2;1,2,2;1,4,2];

p=inv(x'*x)*x'*xk

p =

-0.9286

0.6429

1.2143

##### Lineárisra visszavezethető esetek:

- Polinomiális regresszió:

Tipikusan hőelemnél fordul elő

u=a0+a1⋅ϑ+a2⋅ϑ2+a3⋅ϑ3

Példa:

ϑ|2|4|6|8|10 U|7|7,4|7,9|8,5|9,3	Xk=77,47,98,5	X=1 2 4 81 4 16 641 6 36 631 8 64 83

P=XT⋅X−1⋅XT⋅xk	Visszaellenőrzés: egyik sorba helyettesítve xk

- Exponenciális eset:

Termisztor	R=R0⋅eb⋅ϑ

ϑ|12|14|16|18|20 R|60|55|47|38|22	lnR=lnR0+b⋅ϑy=p1⋅1+p2⋅ϑ

xk=ln60⋮⋮⋮

MATLAB program

xk=[log(60);log(55);log(47);log(38);log(22)];

x=[1,12;1,14;1,16;1,18;1,20];

p= inv(x' * x) * x' * xk

p =

5.6372

-0.1188

##### Dinamikus paraméterbecslés:

- Statikus becslés

- Paraméterbecslés

P1T eset:

P1T	: Egy tárolós arányos tag	A, T: a rendszer dinamikus paramétere

ϕs=Ap1+T⋅s xk+T⋅s⋅xk=Ap⋅xsT⋅xki+xki−1Δt+xki=A⋅xbiTΔt⋅xki⋅xki=TΔt⋅xki−1+A⋅xbixki=TΔt1+TΔt⋅xki−1+A1+TΔt⋅xbi

P=p1

TΔt1+TΔt=p1 A1+TΔt=p2

Példa:

| xk=0,050,090,15 X=0 0,10,05 0,20,09 0,30,15 0,4 i | Xb(t) | Xk(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | 0,2 | 0,09 |
| 4 | 0,3 | 0,15 |
| 5 | 0,4 | 0,25 |

p=A,T=?Δt=1s

P2T eset:

ϕs=Ap1+2ξ⋅T⋅s+T2⋅s2 A,ξ,T=?T2⋅s2⋅Xk+2ξ⋅T⋅s⋅Xk+Xk=Ap⋅xbT2⋅xk2ξT⋅xk+xk=Ap⋅xb

xki=2T2Δt2+2ξ⋅TΔt p1 xki−1−T2Δt2 p2 +A p3 ⋅xbi

xk≃xki−xki−1Δt xk≃xki−xki−1Δt=xki−xki−1Δt−xki−1−xki−2ΔtΔtxk≃xki−2xki−1+xki−2ΔtT2⋅xki−1−2xki−1+xki−2Δt2+2ξ∓T⋅xki−xki−1Δt+xki=A⋅xbiT2Δt2+2ξ⋅TΔt+1⋅xki=2T2Δt2+2ξ⋅TΔt⋅xki−1−T2Δt2⋅xki−2+A⋅xbi

3*3-as mátrix, i=3,4,…,N

Példa:

xbt=1

| xk=0,270,460,640,77 X=0,09 0 10,27 0,09 10,46 0,27 10,64 0,46 10,77 0,64 1 I | Xb | Xk(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0,09 |
| 3 | 1 | 0,27 |
| 4 | 1 | 0,46 |
| 5 | 1 | 0,64 |
| 6 | 1 | 0,77 |
| 7 | 1 | 0,84 |

Ez mind végerdményben off-line becslés volt.

On-line becslés:

Újabb mérési eredmény jön: pl.: 0,87, akkor nem 1..7-ig, hanem 2..8-ig dolgozzuk fel.

PN,RNRN=XT⋅Xk−1 1..N+N+1

PNRN	nincs mátrix invertálás

A mátrix egy sorát nevezzük Xb vektornak. Xk: skalár

xbN+1→0,84;0,77;⋯;1xkN+1=0,87

RN+1=RN−RN⋅xbN+1⋅xbTN+1⋅RN1+xbTN+1⋅RN⋅xbN+1PN+1=PN−RN+1⋅xbN+1xbTN+1⋅PN−xkN+1

X= xk= R=invX'∗X R=−R∗XB∗XB'∗R1+XB'∗R∗XBP=R∗X'∗Xk PU=P−R∗XB∗XB'∗P−XKUXBU= 0,84 0,77  XKU= 0,87

##### Korreláció analízis:

l:kritikus

egy bemenet és egy kimenet közti kapcsolat

autokorrelációs függvény: Rxxτ=limT→∞1T0Txt+xt+τdt

rxx=RxxτRxx0

kereszt korreláció:Rxxτ=limT→∞1T0Txt+yt+τdx

rxy=Rxyτσxσy

Diszkrét esetre:

Rxxk⋅Δt=1N−ki=1N−kxi−xxi−k−x	ahol x:átlag

normalizált értéke:

rxx=Rxxk⋅ΔtRxx0

keresztkorreláció:

Rxyk⋅Δt=1N−ki=1N−kxi−xyi+k−yrxy=Rxyk⋅ΔtRxx0Rxy0 rxy=0..0,3 −gyenge0,3..0,6 −közepes

##### Neurális hálózatok alkalmazása rendszermodellezésnél

- Neurál-Fuzzy rendszerek pl. ABS

A neurális hálózatoknál a rendszerről semmit nem kell tudni.

- Tulajdonsága: Tökéletes aproximátor (Minden rendszert nemlineáris hálózattal le lehet írni)

- Neurális hálózat (Neural Networks) definíciója:

- biológiai eredetű

- tanítási, előhívási algoritmussal rendelkezik

- részekre bontható (elemi részekből áll)

- Alkalmazása: Nemlineáris rendszerekről, szabályozásoknál, optimalizációnál, aproximáció, modellezés stb.

- Elemi neuron felépítése:

- Leképző függvények típusai:

hardlin (w*y+b) 	purelin (w*y+b)

logsig (   ) 	tansig (   )

- Struktúrák:

Elemi neurális elemekből hálózatot lehet készíteni.

a, sorbakapcsolt

- Topológia:

- Tanítási módok:

1, Windroff-Hoff algoritmus

Δw=Δb=w=w+Δwb=b+Δb

Δw=lr⋅E⋅pT lr:Learning rate (tanítási faktor) 0..1: gyors és instabil konvergencia

Δb=lr⋅E (ha vektor, akkor e, ha mátrix, akkor az összes e  E

2, Back propagation (soros rendszer)

Δw=lr⋅D⋅pT D:Differenciál mátrix; a kimenetek, bemenetek szerinti differenciálhányados

Δb=lr⋅D

w1,b1,⋯w3,b3,te,tv=train bpw1,b1,F rSub { size 8{1} } ,⋯w3,b3,F rSub { size 8{3} }  bpm p,t,tpte:kísérletek számatv:hibaF1:pl. hardlin, tansig első rétegtp:segédvektor

3, Levenberg-Marquard módszer

Δw=JT⋅J+μ⋅I−1 J:Jacobi mátrix

hívása: ~ = train l … m […]

Matlab:

p=0:0.2:2;

t=[0 0.18 0.33 0.45 0.55 0.63 0.7 0.75 0.8 0.83 0.87];

[w1,b1,w2,b2]=initff(p,1,'tansig',1,'purelin');

df=1;

me=800;

eg=0.02;

lr=0.1;

tp=[df,me,eg,lr];

[w1,b1,w2,b2,ep,tr]=trainlm(w1,b1,'tansig',w2,b2,'purelin',p,t,tp)

******** SIMULINK ÁBRA *********

PÉJDATÁR

P É L D A T Á R

1. Egy villamos hálózatot az alábbi egyenlet ír le.

4U’’’ + 6U’ +4U = 8 sin 50 t

A vizsgálat kezdetén a rendszer nyugalomban van.

a, Az állapotváltozók és kimeneti változók megválasztása után írja fel a rendszer állapotegyenleteit

paraméteres alkban

mátrixos alakban

b, Rajzolja fel a rendszer állapotábráját

c, Adja meg a SIMULINK hálózatot

2.	Egy lakóház 6O cm vastag falazat hõmérsekleteloszlásának vizsgálata a feledat.

Rétegekre bontással -min. 3 réteg- oldja meg a problémát.

A vizsgálat kezdetén a falazat 2O fokos.

Midkét határoló felületen konvektív hõáramot  feltételezünk.

A külsõ hõmérséklet -2O fok,itt a konv. hõátad. tényezõ 4O  W/m K

A belsõ környezeti hõmérséklet 2O fok, a konv. hõátad. tényezõ 8O  W/m K.

A hõmérsékletvezetési szám:3*IO E-5 m /s, a hõvezetési tényezõ: 45 W/mK.

A végeselemek módszerének alkalmazásával határozza meg, milyen differenciálegyenlet rendszer alkalmas a hõmérsékleteloszlás leírására.	. 		...

Készítse el  a fenti differenciálegyenletrendszer megoldására szolgáló SIMULINK programnyelvû hálózatot.Jelölje az egyes elemeken szükséges paraméterállításokat.							....

Hogyan határozható meg a falazat 1 m2 –én 1 óra alatt távozó hőmennyiség értéke ? Egészitse ki ennk megfelelően a hálózatot.

3	 A  nyersvas Si tartalmát jól meghatározza a 2 csapolással korábbi nyersvashõmérséklet. Lineáris összefüggést feltételezve határozza meg az ismeretlen együtthatókat az alábbi laboreredményekbõl

Dátum			Si tartalom, %		Nyesvashõmérséklet

1996.11.3O.6ó		O.44			19OO

9ó			O.86			188O

12ó			O.92			199O

15ó			O.76			189O

18ó			1.O6			195O

Mekkora Si  tartalom várható a 24 ó csapolásnál ?			.......

4.	Egy energiatárolós arányos tag ismeretlen paramétereit szeretnénk meghatározni. A következõ mérési eredmények állnak rendelkezésünkre

t, s		0	2	4	6	8	10	12	14

Kimenet	0	0.33	0.65	0.9	1.O	1.12	1.25	1.28

Bemenet	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

a) Hogyan vezethetõ vissza ez a probléma lineáris esetre?	....	..

b)Az elsõ öt adat felhasználásával határozza meg a tag paramétereit!	.......

c) Hatátozza meg az idõáállandót es az atviteli  tenyezõt. 	....	...

d)Adja meg a teljes adtsorból számoló MATLAB programot!   	.......

5.	Foglalja össze a neurális hálózatokról tanultakat. Mutasson be egy függvényközelítés megvalósítását.								………

6. A	Adja meg az állapotváltozó definícióját és az allapotegyenletek általános alakját !

6.B 	 Egy rugalmas mechanikai rendszert az alábbi egyenlet ír le.

tetszőleges n-ed rendszerű, konkrét együtthatókkal

A vizsgálat kezdetén a rendszer nyugalomban van.

Az állapotváltozók és kimeneti változók megválasztása után írja fel a rendszer állapotegyenleteit paraméteres alkban

Számszerû értékekkel	 irja fel a mátrixos alakot.

Rajzolja fel a rendszer állapotábráját és adja meg a SIMULINK hálózatot is.

7. A	Vezesse le a hengerkoordinátás esetre a hővezetés első és másodfajú alakját

7.B	Egy körgyűrű alakú próbatest adatai a következők (tetszőleges, egy pl. később)

A test 800C fokos, a környezeté 40 C fokos, midkét felületén ismert a hőaramsűrűség: 100W/m.   1 cm-es sávokat feltételezve írja fel a rétegekre érvényes egyenleteket.

Rajzolja fel a de.-et megoldó SIMULINK hálózatot.

- . Egyedi kalibrálást igénylő termoelem feszültsége a mért hőmérséklet harmadfajú polinomjával közelíthető. A mérési adatok:

Vezesse vissza a problémát lineáris interpolációra. Hogyan határozná meg az ismeretlen együtthatókat? A számításokat nem kell elvégezni ,csak a szükséges mátrixokat adja meg . Írjon MATLAB programot.

8.A	Vetesse le a P1T tag paramétereit meghatározó összefüggéseket.

8.B	P1T tag átmeneti függvényéből határozza meg a paramétereket, ha

h(t) értékei :  0; 0.2; 0.45; 0.70; 0.8; 0.86; 0.84   és a mintavételi idö 2 s.

9.Ismertesse a neurális hálózat fogalmát,felépítését, a lehetséges leképző függvényeket. Írja le a függvényközelítes MATLAB megvalósítását, ha az adatokat a  -be- illetve a   –ki- változó tartalmazza.

- Egy 400 mm *900 mm-es acéllemez kerületének hőmérsékletét az

U = 30 C + 0.5 C/s *t

Időfüggvény írja le. Kétdimenziós hővezetést és teljes kerestmetszetében homogén 800 C kiindulási hőmérsékletet tételezünk fel

A rendszer paraméterei: 8*10-5 m2/s,	hővezetési tényező:65 W/mK

Írja fel a rácspontok hőmérsékletét meghatározó egyenleteket(4 x 6 részre bontson)

Adja meg a SIMULINK hálózatot, jelölje a szükséges paraméterállításokat.

Képezze egy műveleti elem kimenetén a legnagyobb hőmérsékletkülönbséget!

11.	Két mennyiség kapcsolatáról az alábbi a priori ismeretünk van

Y = ax+bx2

Határozza meg az ismeretlen paramétereket az alábbi mérési eredmények alapján

x		2	3	4	5	6

Y		-2.1	1.5	4.8	9.8	18.3

12.A	Mutassa be egy P1T tag kapcsán hogyan vezetjük vissza lineáris paraméterbecslésre a problémát

12.B	Egy acélgolyót forró olajfürdőbe dobunk. Az alábbi mérési eredmények alapján döntse el, milyen átviteli taggal írható le a rendszer, ha az  golyó hőmérsékletét tekintjük kimenő jelnek.

T,sec		0		20		40		60		80

Uolaj ,C		85		82		80		79		78

Uacél, C	25		43		62		69		73

Határozzuk meg az ismeretlen paramétereket!

13.	Mire hsználjuk a korrelációanalízist? Ismertesse a diszkrét rendszerre érvényes összefüggéseket, a betűk magyarázataival.

14.Egy csőszerű munkadarab belső sugara 30 mm, a külső 60 mm.

A belsõ  és külső környezeti hõmérséklet 2O fok, a konv. hõátad. tényezõ 8O  W/m2 K.

A hõmérsékletvezetési zám:6*IO-6 m2 /s, a hõvezetési tényezõ: 45 W/mK.

Úgy válassza meg a rétegvastagságot, hogy négy ismeretlen hőmérseklet legyen

A kezdeti időpontban a darab hőmérséklete egyenletesen 300 fok.	…….

A végeselemek módszerének alkalmazásával határozza meg, milyen differenciálegyenlet rendszer alkalmas a hõmérsékleteloszlás leírására.	....pont

Készítse el  a fenti differenciálegyenletrendszer megoldására szolgáló SIMULINK programnyelvû hálózatot.Jelölje az egyes elemeken szükséges paraméterállításokat.							...

15.	Egy termisztor ellenállasa (R ) és Kelvin skálán mért hőmérséklete (T) közt elméletileg az

R=a exp( - b/T)

Kapcsolat tételezhető fel, ahol a és b a termisztor paraméterei.

A következő mérési adatokból határozza meg ezeket.

t, fok C		20	30	40	50

R, ohm			1100	970	850	800

16.	Egy energiatárolós arányos tag ismeretlen paramétereit szeretnénk meghatározni. A következõ mérési eredmények állnak rendelkezésünkre

t, s		0	2	4	6	8	10	12	14

Kimenet	0	0.33	0.55	0.8	1.O	1.12	1.25	1.28

Bemenet	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

a) Hogyan vezethetõ vissza ez a probléma lineáris esetre?

b)Az elsõ öt adat felhasználásával határozza meg a tag paramétereit!	.......

c) Hatátozza meg az idõáállandót es az atviteli  tenyezõt. 	.......

d)Adja meg a teljes adtsorból számoló MATLAB programot!

17.Egy prizmatikus munkadarab mérete 40 mm * 60 mm.

A külső környezeti hõmérséklet 2O fok.

A hõmérsékletvezetési zám:3*IO-6 m2 /s, a hõvezetési tényezõ: 45 W/mK.

Olyan beosztást alkalmazzon, hogy négy ismeretlen legyen.

A kezdeti időpontban a darab hőmérséklete egyenletesen 300 fok.,

felületének hőmerséklete pedig a környezeté				…….pont

A végeselemek módszerének alkalmazásával határozza meg, milyen differenciálegyenlet rendszer alkalmas a hõmérsékleteloszlás leírására.	....pont

Készítse el  a fenti differenciálegyenletrendszer megoldására szolgáló SIMULINK programnyelvû hálózatot.Jelölje az egyes elemeken szükséges paraméterállításokat.							....pont

- Két mennyiség kapcsolatáról az alábbi a priori ismeretünk van

Y=ax+bx2+cx3+dx4

Hogyan határozza meg az ismeretlen paramétereket az alábbi mérési eredmények alapján

X		2 	3	4	5	6

Y		-2.1	0.5	4.8	9.2	18.3

Természetesen az előadáson és a jegyzetben szereplő esetek is átnézendők.