INTEL 8085 mikroprocesszor utasításkészlete, hexadecimális kódkészlettel

Jelölésmagyarázat:

- d8: byte;

- d16: d byte (double byte);

- A8: adr8: 1 byte-os cím (8 bites cím);

- A16: adr16: 2 byte-os cím (16 bites cím).

Adatmozgató utasítások

MVI

- A, byte: 3E

- B, byte: 06

- C, byte: 0E

- D, byte: 16

- E, byte: 1E

- H, byte: 26

- L, byte: 2E

- M (H,L), byte: 36

LXI

- B, d byte: 01

- D, d byte: 11

- H, d byte: 21

- SP, d byte: 31

LDA adr16: 3A

STA adr16: 32

LDAX

- B: 0A

- D: 1A

STAX

- B: 02

- D: 12

LHLD adr16: 2A

SHLD adr16 22

XCHG: EB

PCHL: E9

LDHI byte: 28

LDSI byte: 38

LHLX: ED

SHLX: D9

MOV

- A, A: 7F

- A, B: 78

- A, C: 79

- A, D: 7A

- A, E: 7B

- A, H: 7C

- A, L: 7D

- A, M (H,L): 7E

- B, A: 47

- B, B: 40

- B, C: 41

- B, D: 42

- B, E:43

- B, H: 44

- B, L: 45

- B, M (H,L): 46

- C, A: 4F

- C, B: 48

- C, C: 49

- C, D: 4A

- C, E: 4B

- C, H: 4C

- C, L: 4D

- C, M (H,L): 4E

- D, A: 57

- D, B: 50

- D, C: 51

- D, D:52

- D, E: 53

- D, H: 54

- D, L: 55

- D, M (H,L): 56

- E, A: 5F

- E, B: 58

- E, C: 59

- E, D: 5A

- E, E: 5B

- E, H: 5C

- E, L: 5D

- E, M (H,L): 5E

- H, A: 67

- H, B: 60

- H, C: 61

- H, D: 62

- H, E: 63

- H, H: 64

- H, L: 65

- H, M (H,L): 66

- L, A: 6F

- L, B: 68

- L, C: 69

- L, D: 6A

- L, E: 6B

- L, H: 6C

- L, L: 6D

- L, M (H,L): 6E

- M (H,L), A: 77

- M (H,L), B: 70

- M (H,L), C: 71

- M (H,L), D: 72

- M (H,L), E: 73

- M (H,L), H: 74

- M (H,L): L: 75

Beviteli/kiviteli utasítások

IN adr8: DB

OUT adr8: D3

Aritmetikai utasítások

ADD

- A: 87

- B: 80

- C: 81

- D: 82

- E: 83

- H: 84

- L: 85

- M (H,L): 86

ADI byte: C6

ADC

- A: 8F

- B: 88

- C: 89

- D: 8A

- E: 8B

- H: 8C

- L: 8D

- M (H,L): 8E

ACI byte: CE

SUB

- A: 97

- B: 90

- C: 91

- D: 92

- E: 93

- H: 94

- L: 95

- M (H,L): 96

SUI byte: D6

SBB

- A: 9F

- B: 98

- C: 99

- D: 9A

- E: 9B

- H: 9C

- L: 9D

- M (H,L): 9E

SBI byte: DE

DAD

- B: 09

- D: 19

- H: 29

- SP: 39

DSUB: 08

DAA: 27

Logikai utasítások

ANA

- A: A7

- B: A0

- C: A1

- D: A2

- E: A3

- H: A4

- L: A5

- M (H,L): A6

ANI byte: E6

ORA

- A: B7

- B: B0

- C: B1

- D: B2

- E: B3

- H: B4

- L: B5

- M (H,L): B6

ORI byte: F6

XRA

- A: AF

- B: A8

- C: A9

- D: AA

- E: AB

- H: AC

- L: AD

- M (H,L): AE

XRI byte: EE

CMA: 2F

STC: 37

CMC: 3F

Komparáló utasítások

CMP

- A: BF

- B: B8

- C: B9

- D: BA

- E: BB

- H: BC

- L: BD

- M (H,L): BE

CPI byte: FE

Rotáló utasítások

RLC: 07

RRC: 0F

RAL: 17

RAR: 1F

ARLH: 10

RDEL: 18

# Inkerementáló utasítások

### INR

- A: 3C

- B: 04

- C: 0C

- D: 14

- E: 1C

- H: 24

- L: 2C

- M (H,L): 34

### INX

- B: 03

- D: 13

- H: 23

- SP: 33

#### Dekrementáló utasítások

### DCR

- A: 3D

- B: 05

- C: 0D

- D: 15

- E: 1D

- H: 25

- L: 2D

- M (H,L): 35

### DCX

- B: 0B

- D: 1B

- H: 2B

- SP: 3B

STACK műveletekkel kapcsolatos utasítások

PUSH

- B: C5

- D: D5

- H: E5

- PSW: F5

POP

- B: C1

- D: D1

- H: E1

- PSW: F1

XTHL: E3

SPHL: F9

Egyéb utasításcsoport

EI: FB

DI: F3

NOP: 00

HLT: 76

SIM: 20

RIM: 30

Speciális megszakítások:

RST

- 0: C7    0000

- 1: CF    0008

- 2: D7    0010

- 3: DF    0018

- 4: E7    0020

- 5: EF    0028

- 6: F7    0030

- 7: FF    0038

RSTV: CB   0040

Feltétel nélküli vezérlésátadó utasítások

JMP adr16: C3

CALL adr16: CD

RET: C9

Feltételes vezérlésátadó utasítások

JZ adr16: CA

JNZ adr16: C2

JC adr16: DA

JNC adr16: D2

JPE adr16: EA

JPO adr16: E2

JM adr16: FA

JP adr16: F2

JX5 adr16: FD

JNX5 adr16: DD

CZ adr16: CC

CNZ adr16: C4

CC adr16: DC

CNC adr16: D4

CPE adr16: EC

CPO adr16: E4

CM adr16: FC

CP adr16: F4

RZ: C8

RNZ: C0

RC: D8

RNC: D0

RPE: E8

RPO: E0

RM: F8

RP: F0