1. példa: Az F(C, B, A) függvény igazságtáblázatával adott.

| C B A | F( CBA) |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 1 |
| 0 0 1 | 1 |
| 0 1 0 | 0 |
| 0 1 1 | 0 |
| 1 0 0 | 1 |
| 1 0 1 | 1 |
| 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 | 0 |

Írjuk fel a függvényt diszjunktív és konjuktív alakban!

Adja meg a függvényt grafikusan, KV táblák segítségével mind diszjunktív, mind konjuktív alakban.

Egyszerűsítse a függvényt grafikusan.

A függvény diszjunktív alakja:

FC,B,A=C⋅B⋅A+C⋅B⋅A+C⋅B⋅A+C⋅B⋅A+C⋅B⋅A

Indexszámos formában:

FC,B,A=m0+m1+m4+m5+m6

Tömörebb formában:

F3C,B,A=30, 1, 4, 5, 6

A konjuktív alak felírásához a függvény 0 helyéből indulunk ki.

Figyelembe kell venni a következő összefüggést:

mi=M23−i−1

FC,B,A=C+B+A⋅C+B+A⋅C+B+A

FC,B,A=M0⋅M4⋅M5=30, 4, 5

Grafikus megadás

Mintermes Karnough tábla:

|  |  |  |  | B | (21) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (0) 1 | (1) 1 | (3) | (2) |
| C (22) |  | (4) 1 | (5) 1 | (7) (7) | (6) 1 |
|  |  |  | A | (20) |  |

Maxtermes Karnough tábla:

|  |  | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | (7) | (6) | (4) 1 | (5) 1 |
|  |  | (3) | (2) | (0) 1 | (1) |
|  |  | A |  |  | A |

2. példa

Az F(D, C, B, A) függvény igazságtáblázatával adott.

| D C B A | F( DCBA) |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | 1 |
| 0 0 0 1 | 1 |
| 0 0 1 0 | 0 |
| 0 0 1 1 | 0 |
| 0 1 0 0 | 1 |
| 0 1 0 1 | 1 |
| 0 1 1 0 | 1 |
| 0 1 1 1 | 0 |
| 1 0 0 0 | 1 |
| 1 0 0 1 | 1 |
| 1 0 1 0 | 0 |
| 1 0 1 1 | 0 |
| 1 1 0 0 | 1 |
| 1 1 0 1 | 0 |
| 1 1 1 0 | 0 |
| 1 1 1 1 | 0 |

Írjuk fel a függvényt diszjunktív és konjuktív alakban!

Adja meg a függvényt grafikusan, KV táblák segítségével mind diszjunktív, mind konjuktív alakban.

Egyszerűsítse a függvényt grafikusan.

Vizsgálja meg, előfordulhat-e statikus hazárd. Ha igen, egészítse ki a megoldást a hazárdmentesítéshez szükséges eszközökkel és adjon meg egy megvalósítást kizárólag NEMÉS kapukkal.

Rajzoljon fel egy kizárólag NEMVAGY kapukból álló megoldást is!

Megoldás:

A függvény diszjunktív alakjai:

F4(DCBA) = m0,+m1+ m4+m5+m6+ m8+m9+  m12 ;

F4(DCBA)=  (0,1,4,5,6,8,9,12)

F(D,C,B,A)=D⋅C⋅B⋅A+D⋅C⋅B⋅A+D⋅C⋅B⋅A+D⋅C⋅B⋅A+D⋅C⋅B⋅A++D⋅C⋅B⋅A+D⋅C⋅B⋅A+D⋅C⋅B⋅A

A konjuktív alakok:

F4(DCBA) =Mo M1 M2 M4 M5 M8 M12 M13

F4(DCBA) =  (0,1,2,4,5,8,12,13)

F(D,C,B,A)=D+C+B+A⋅D+C+B+A⋅D+C+B+A⋅D+C+B+A⋅D+C+B+A⋅D+C+B+A⋅D+C+B+A⋅D+C+B+A

A függvény megadása KV táblák segítségével.

A diszjunktív alaknak megfelelő KV tábla:

A konjuktív alaknak megfelelő KV tábla:

Grafikus egyszerűsítés a mintermes KV tábla alapján

Ha a KV táblán látható módon képezzük a csoportokat, statikus hazárd nem lép fel.

A minimális alak a következő lesz:

F(D,C,B,A)=D⋅B+B⋅A+C⋅B+D⋅C⋅A

A függvény negáltja:

F(D,C,B,A)=D⋅B+B⋅A+C⋅B+D⋅C⋅A

A De Morgan tételt alkalmazva:

F(D,C,B,A)=D⋅B⋅B⋅A⋅C⋅B⋅D⋅C⋅A

Kétszeres negálás után kapjuk a végeredményt:

F(D,C,B,A)=FD,C,B,A=D⋅B⋅B⋅A⋅C⋅B⋅D⋅C⋅A

Ez a NAND-NAND megvalósítási formának felel meg.

Egyszerűsítés a konjuktív KV tábla alapján.

Ha a KV táblán látható módon képezzük a csoportokat, statikus hazárd itt sem lép fel.

A minimális alak a következő lesz:

F(D,C,B,A)=B+A⋅D+B⋅C+B⋅D+C+A

Képezzük a függvény negáltját:

F(D,C,B,A)=B+A⋅D+B⋅C+B⋅D+C+A

A De Morgan azonosság felhasználásával:

F(D,C,B,A)=B+A+D+B+C+B+D+C+A

A függvényt kétszer negálva magát az eredeti függvényt kapjuk:

F(D,C,B,A)=FD,C,B,A=B+A+D+B+C+B+D+C+A

Ez alapján a logikai hálózat kizárólag NOR kapukkal megépíthető.

2. feladat.

Az 1. feladatban szereplő logikai hálózatot valósítsa meg 8/3/1-es illetve 16/4/1-es multiplexerekkel is!

- 8/3/1-es multiplexerrel:

3. feladat: Nem teljesen határozott logikai függvények egyszerűsítése

Adott az alábbi logikai függvény, amely a 4 bites BCD karaktereket egészíti ki páros paritás bittel.

| A B C D | F(A B C D) |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 1 |
| 0 0 1 0 | 1 |
| 0 0 1 1 | 0 |
| 0 1 0 0 | 1 |
| 0 1 0 1 | 0 |
| 0 1 1 0 | 0 |
| 0 1 1 1 | 1 |
| 1 0 0 0 | 1 |
| 1 0 0 1 | 0 |
| 1 0 1 0 | x |
| 1 0 1 1 | x |
| 1 1 0 0 | x |
| 1 1 0 1 | x |
| 1 0 1 0 | x |
| 1 1 1 1 | x |

Készítsünk logikai hálózatot ennek megvalósítására! A függvény nem teljesen határozott. A közömbös kimeneteket x karakterekkel jelöltük. Az ezekhez tartozó bemeneti állapotok nem fordulnak elő. Egyszerűsítésnél szabadon választhatjuk meg az értéküket.

A minimális alak a következő lesz:

FABCD=A⋅C⋅D+B⋅C⋅D+B⋅C⋅D+B⋅C⋅D+A⋅B⋅C⋅D

4. feladat. Egyszerűsítse a következő függvényeket grafikus módszerrel!

F1=40,2,5,7,8,10,13,15

(megoldás: F1=B⋅D+B⋅D

F2=44,6,8,9,10,11

(Megoldás: F2=A⋅B+A⋅B⋅D)

F3=40,4,5,7,8,12,13,15

Megoldás: F3=C⋅D+B⋅D

F4=41,2,3,6,9,10,11,14

Megoldás: F3=B⋅D+C⋅D

5. feladat. Egyszerűsítse és valósítsa meg a következő függvényeket NEMÉS kapukkal!

F1=46,9,10,11,14,15

Megoldás: F1=A⋅C+A⋅B⋅D+B⋅C⋅D

F2=41,4,5,9,13,15

Megoldás: F2=C⋅D+A⋅B⋅C+A⋅B⋅D⋅

F3=40,4,6,8,12,14,

Megoldás: F3=C⋅D+B⋅D+B⋅C⋅D

F4=40,2,3,4,8,10,11,12

Megoldás: F4=C⋅D+B⋅C

F5=40,1,4,5,10,11,14,15

Megoldás: F5=A⋅C+A⋅C