Passzív négypólusok átviteli függvényei operátoros impedanciákkal

XL=jωL⇒XLs=sL

Xc=1jωC⇒Xcs=1sC

Módszer: feszültségosztó képletet írjuk fel:

Ukis=UbesZ2sZ1s+Z2s

Ys=Z2sZ1s+Z2s

6.8. példa megoldásához.

Soros RLC tag. Bemeneti feszültség a sorba kapcsolt impedanciára van kapcsolva. A kimeneti feszültség a C kapacitáson mért feszültség.

Ukis=UbesZ2sZ1s+Z2s

UkisUbes=Ys=1sC1sC+R+sL=1sC1+sRC+s2LCsC=11+sRC+s2LC=11+2ξTs+s2T2=

Ap=1; T=LC; 2ξT=RC; ξ=R2CL A fenti passzív négypólus kéttárolós arányos tag.

  - példa megoldásához.

Párhuzamos RC, soros R tag.

Ys=R2R1CsR1+1sC+R2=R2R1CsR1Cs+1Cs+R2=R2R1R1Cs+1+R2=R2R1+R2R1Cs+1R1Cs+1=R2R1Cs+1R1+R2R1Cs+1=R2R1+R2R1Cs+11+R1R2R1+R2Cs=A1+τs1+Tsτ=R1C

T=R1R2R1+R2C;

A=R2R1+R2=Tτ;

τ>T;

A Bode diagram megrajzolható.

Y=Y1Y2;

Y1=A1+sτ;

Y1jω=A1+jωτ;

Az abszolút érték:

Y1jω=A1+ω2τ2

Ha ω<<1τ; Yjω=A; 0 meredekségű, 20logTτdB amplitudójú  egyenes, majd az ω=1τ frekvenciától +20 dB/dekádos egyenes.

Y2 0 dB amplitúdójú  egytárolós arányos tag, amely  ω=1T törésponti frekvenciától -20 dB/dekád meredekségű aszimptotával rendelkezik.

A Matlab program (=0.1, T=0.04 adatokkal:

s=tf('s');

T=0.04;

tau=0.1

c=(tau*s+1);

d=(T*s+1);

yrrc=(T/tau)*(c/d);

bode(yrrc);

nyquist(yrrc);

impulse(yrrc);

step(yrrc);

6.22. példa. Szerkessze meg a következő amplitúdó-fázis függvényhez tartozó logaritmikus amplitúdó-körfrekvencia diagramot:

Írjuk fel átalakítva:

Yjω=2jω1+0.2jω1+0.04jω;

Az első tag integráló, mely -20dB/dekád meredekségű, és =2 frekvencián metszi a 0dB-es tengelyt.

A számláló karakterisztikája ω<<10.2=5frekvenciákon 1 amplitúdójú, 0 dB/dekádos meredekségű. Nagyobb, ω>>5frekvenciákon +20 dB/dekádos meredekségű egyenesbe megy át.

A nevező egytárolós arányos tag, melynek ω=10.04=25frekvenciánál töréspontja van, és onnan -20dB/dekád meredekséggel folytatódik. A három karakterisztika összege adja az eredő diagramot:

Az első egy P3T, a második pedig

7.1. példa. Határozzuk meg az ábrán látható hatásvázlattal rendelkező szabályozási kör eredő átviteli függvényét!

Az eredő átviteli függvény meghatározásakor mindig tartsuk szem előtt, hogy az eredő átviteli függvényre érvényes:

Yes=Xki(s)Xbes

A jelenlegi példánál ez az alábbi alakú:

Yes=Xs(s)Xas;

Célszerű belülről elindulni és a részeredőket felírni:

Yhrs=Xh(s)Xrs=Y1s+Y2s+Y3s

Yshs=Xs(s)Xhs=Y4sY5s

Yses=Xs(s)Xes=Y6sY7s;

Yes=Xs(s)Xas=YhrsYshs1+YsesYhrsYshs=Y1s+Y2s+Y3s⋅Y4s⋅Y5s1+Y1s+Y2s+Y3s⋅Y4s⋅Y5s⋅Ys6⋅Ys7

7.2. példa: Hatásvázlat átalakítás

7.2.1. Igazoljuk az átalakítás helyességét:

Felírjuk a kimenet és a bemenet közötti összefüggést mindkét esetben:

a.

Xks=YsX1s±X2s

b.

Xks=X1s±1YsX2sYs=YsX1s±X2s;

Mindkét esetben azonos eredményt kapunk.

7.2.2. Igazoljuk, hogy a két rendszer azonos átviteli függvénnyel írható le:

a.

Xks=Xbs±Y1sXbs±Y2sXks

Xks1∓Y2s=Xbs1±Y1s

XksXbs1∓Y2s=1±Y1s1∓Y2s

b.

Xks=Xbs±Y1sXbs±Y2sXks Ugyanazt az eredményt kapjuk a b. esetben is.

7.3. példa. Határozzuk meg az eredő étviteli függvényt:

XbY1−XkY4Y2+XbY1Y3=Xk;

XbY1Y2−XKY2Y4+XbY1Y3=Xk;

XKXb=Y1Y3+Y1Y21+Y2Y4=Y1Y3+Y21+Y2Y4

7.7.példa.

Határozzuk meg az alábbi szabályozási kör állandósult állapotbeli kimenő jelét:

Ys=101+s1+7101+Ts=1071+Ts

Elegendő a kimenő jelet az operátoros tartományban felírni, mivel a kezdeti és végérték tételekkel az időfüggvény kezdeti és végértéke is meghatározható. A bemenő jel egységugrás, melynek L transzformáltja: Ubes=1s. Ennek figyelembevételével a kimenőjel:

Xss=1s1071+Ts

A végérték tétellel a kimenőjel állandósult értéke:

limt→∞xst=lims→0sXss=lims→0s1s1071+Ts=1071=0.141

7.9. példa.

Hasonlítsa össze a két szabályozás állandósult kimenő jelét és rendelkező jelét, ha az alapjel xa(t) =1(t)!

a.

b.

Megoldás:

- Az átviteli függvény:

Ys=Ks21+T1s1+Ks21+T1s=Ks21+T1s+K

A bemenő jel egységugrás, Laplace transzformáltja: Xbes=1s

A végérték tétellel számolható a kimenő jel állandósult értéke:

limt→∞xst=lims→0sXss=s1sKs21+T1s+K=1

A rendelkező jel és az alapjel közötti átviteli függvény (a számláló 1, a nevező ugyanaz!):

Ys=11+Ks21+T1s=s21+T1ss21+T1s+K

A rendelkező jel állandósult értéke egységugrás alapjel esetén:

limt→∞xrt=lims→0sXrs=s1ss21+T1ss21+T1s+K=0

A b. eset hasonlóan számolható.

8.5. példa. Határozza meg, hogy az

Ys=K1+T1s1+T2s1+T3s

hurokátviteli függvénnyel megadható arányos három tárolós szabályozási szakasznak mekkora a kritikus körerősítése, ha T1=T2=T3 =T!

Ys=K1+Ts3=KT3s3+3T2s2+3Ts+1

A visszacsatolt rendszer átviteli függvényének a nevezője:

Yvs=1+K1+Ts3=1+KT3s3+3T2s2+3Ts+1=T3s3+3T2s2+3Ts+1+KT3s3+3T2s2+3Ts+1

A rendszer  karakterisztikus egyenlete a számláló lesz:

Yks=T3s3+3T2s2+3Ts+1+K

A Hurwitz féle determináns együtthatói:

a3=T3; a2=3T2; a1=3T; a0=1+K

A determináns:

D=3T21+k0T33T003T21+K

Az aldetermináns értékek:

D3=1+K9T3−T31+KD2=9T3−T31+K;

D2=9T3−T31+K>0; ha K=8.

A rendszer stabil, ha K>8, és K=8 a kritikus körerősítés.

8.6. példa. A felnyitott szabályozási kör eredő átviteli függvénye:

Ys=Ks21+aTs1+Ts;

Válassza meg úgy az „a” paraméter értékét úgy, hogy a zárt szabályozási rendszer strukturálisan stabil legyen!

A feladat például a Ruth-Hurwitz féle  stabilitási kritérium alkalmazásával oldható meg:

Ehhez a zárt rendszer karakterisztikus egyenletét kell először felírni. A zárt rendszer átviteli függvényének a nevezője a következő lesz:

YsN=1+Ks21+aTs1+Ts=1+K+KaTss2+Ts3=s2+Ts3+K+KaTss2+Ts3

A karakterisztikus egyenlet:

Ysk=Ts3+s2+KaTs+K

A Hurwitz féle determináns:

D=1K0TKaT001K

D3=KKaT−KT>0;

D3=KKaT−KT=KKTa−1>0

D2=KaT−KT>=KTa−1>0

A determinánsok nullánál nagyobbak, a>1.  A strukturális stabilitás feltétele tehát: a>1.

8.7. példa. Számítással határozza meg, hogy az

Ys=41+s3 hurokátviteli függvénnyel adott zárt szabályozási kör mekkora fázis és amplitúdó tartalékkal rendelkezik!

A frekvencia függvény:

Yjω=41+jω3=411+jω3=41−jω1+ω23=411+ω2−jω1+ω23=41−jω1+ω23

A frekvenciafüggvény és a 0 dB-es tengely metszéspontjában az amplitúdó értéke 1:

Yjω=41+ω21+ω223=1

11+ω2=134

11+ω2=0.34;

ω=1.23

A fázisszög meghatározható, ha ezt a körfrekvencia értéket behelyettesítjük Y(jω) kifejezésébe:

ϕ=arctgImYjωReYjω

Mivel 3 db azonos 1 tárolós átviteli tag szorzataként írható fel, egy tag fáziseltolásának háromszorosa adja a teljes fázisszöget:

ϕ=3arctgω1+ω211+ω2=3arctgω=arctg1.23=3⋅50.88∘=152,7∘;

A fázistartalék:

ϕt=180∘−152,7∘=27,3∘

Az amplitúdó tartalék meghatározásánál kiindulunk abból, hogy egy egytárolós tag 60º-os fáziseltolást okoz, a 180º harmadrészét. Ebből a körfrekvencia meghatározható:

ϕ=60∘=arctgω; ω=tg60∘=1,73;

Ezután ezen a frekvencián meghatározhatjuk az amplitúdót.

Yjω=41+ω21+ω223=411+ω23=411+1,7323=4⋅0,53=0,5

Az amplitúdó tartalék at=0.5.

8.10. példa. Stabilitás vizsgálat.

Állapítsa meg, milyen típusú a jelátviteli tag, melynek a Bode diagramját bemutattuk!

Határozza meg az amplitúdó és a fázis tartalékot a diagramból közelítőleg! Stabil a rendszer, vagy labilis? Állapítsa meg a Bode diagram alapján, hányszorosára kell növelni a körerősítést, hogy a rendszer a stabilitás  határára kerüljön?

A rendszer arányos, három tárolós, amely a fázis görbéből látszik a legjobban (0 <  < 270º).

A rendszer stabil, mivel az amplitúdó diagram a 0 dB-es tengelyt 152,9º - nál, azaz t = 180º-152,9º=27,1º fázistartalékkal metszi.

A körerősítés növelésével az amplitúdó diagram függőlegesen felfelé tolódik el, míg a fázisszög változatlan. A diagram alapján 6.02 dB erősítés növekedés szükséges ahhoz, hogy elérjük a kritikus erősítést. A 6.02 dB egyben az eredeti rendszer amplitúdó tartaléka.